PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KIWITY

na lata 2004 – 2010

z perspektywą na lata 2011 - 2020

Grudzień 2004

| Spis treści |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr rozdziału | Nazwa rozdziału | Nr strony |
| 1.0. | Wprowadzenie | 4 |
| 2.0. | Charakterystyka miasta i gminy | 5 |
| 3.0. | Położenie geograficzne | 6 |
| 4.0. | Zasoby i stan przyrody | 7 |
| 5.0. | Zabytki kultury | 10 |
| 6.0. | Lasy | 11 |
| 7.0. | Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa | 13 |
| 7.1. | Zasoby wodne | 13 |
| 7.2. | Wody powierzchniowe | 14 |
| 7.3. | Wody podziemne | 16 |
| 7.4. | Gospodarka wodno-ściekowa | 18 |
| 7.4.1. | Zaopatrzenie w wodę | 18 |
| 7.4.2. | Wytwarzanie i oczyszczanie ściekó | 19 |
| 8.0. | Powierzchnia ziemi | 23 |
| 8.1. | Morfologia i budowa geologiczna | 23 |
| 8.2. | Wykorzystanie powierzchni ziemi/gleby, struktura użytkowania | 24 |
| 8.3. | Gospodarka odpadami | 24 |
| 9.0. | Powietrze atmosferyczne | 25 |
| 9.1. | Stan sanitarny | 25 |
| 9.2. | Główne źródła emisji | 28 |
| 9.3. | Przeciwdziałanie nadmiernej emisji | 29 |
| 10.0. | Hałas i klimat akustyczny | 30 |
| 11.0. | Promieniowanie jonizujące i niejonizujące | 32 |
| 11.1. | Promieniowanie jonizujące | 32 |
| 11.2. | Promieniowanie niejonizujące | 32 |
| 12.0. | Poważne awarie przemysłowe | 33 |
| 13.0. | Środowisko i zdrowie | 34 |
| 14.0. | Harmonogram działań służących realizacji powiatowego programu ochrony środowiska | 37 |
| 15.0. | Źródła finansowania powiatowego programu ochrony środowiska | 40 |
| 16.0. | Narzędzia i instrumenty służące realizacji powiatowego programu ochrony środowiska | 45 |
| 17.0. | Edukacja ekologiczna | 48 |

# 1.0. Wprowadzenie

Ustawa z 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska w art.13 stanowi, iż polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, co oznacza, że powinna służyć zrównoważonemu rozwojowi kraju poprzez harmonizowanie celów gospodarczych i społecznych z celami ochrony środowiska.

Podstawę polityki ekologicznej państwa na lata do 2011 roku stanowią następujące dokumenty:

- II Polityka Ekologiczna Państwa, uchwalona przez Sejm RP w sierpniu 2001 r

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010, przyjęty przez Radę Ministrów 10 grudnia 2002 r

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, uchwalona przez Sejm RP 8 maja 2003.

Z zapisów art. 17 i 18 Prawa ochrony środowiska wynika, że w celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poszczególnych szczeblach zarządzania administracyjnego zarządy województw i powiatów oraz rady gmin sporządzają odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska z planami gospodarki odpadami, uchwalane następnie przez sejmiki wojewódzkie, rady powiatów i rady gmin.

Programy ochrony środowiska, w myśl Prawa ochrony środowiska i stosownie do przyjętej polityki ekologicznej państwa zasadniczo określają:

- cele i priorytety ekologiczne

- rodzaj i harmonogram działań oraz środki i źródła finansowania potrzebne do realizacji ustalonych celów.

W obecnie sporządzanych programach ustala się cele średniookresowe do 2011 roku oraz zadania na lata 2004 – 2007. Cele i zadania określane są  w obszarach dotyczących:

- ochrony krajobrazowej  i racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych,

- zrównoważonego wykorzystania surowców, wody i energii,

- poprawy jakości środowiska

Istotnym elementem programów jest wskazanie sposobu monitorowania ich realizacji jak również oszacowanie niezbędnych nakładów finansowych ze wskazaniem źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć.

Programy ochrony środowiska z planami gospodarki odpadami sporządzane są na okres 4 lat, z perspektywą działań na następne 4 lata, natomiast co 2 lata sejmikom województw, radom powiatów i gmin przedstawiane są raporty z wykonania programów i sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami.

Program ochrony środowiska dla gminy Kiwity pozostaje w korelacji do „Programu Ochrony Środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, uchwalonego przez Sejmik Województwa 13 listopada 2003, oraz w ścisłym związku do „Programu Ochrony Środowiska powiatu lidzbarskiego na lata 2004-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 20011-2020, określając istotne dla gminy cele średniookresowe do 2011 roku i zadania na lata 2004-2007, z uwzględnieniem priorytetowych dla powiatu przedsięwzięć, dotyczących:

- ochrony zasobów wodnych i osiągania standardów jakości wód;

- ochrony gleb i zasobów kopalin;

- ochrony bioróżnorodności i walorów przyrodniczo-krajobrazowych,

- rozwoju i racjonalnego korzystania z zasobów leśnych;

- zmniejszania uciążliwości hałasu dla otoczenia;

- osiąganiu standardów jakości powietrza m.in. poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

- realizację powiatowego programu gospodarki odpadami.

# 2.0. Charakterystyka gminy.

Gmina Kiwity jest  jedną z pięciu gmin tworzących powiat lidzbarski, leżący w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Powiat lidzbarski, który powstał 1 stycznia 1999 na mocy ustawy o samorządzie powiatowym tworzą gminy:

- Lidzbark Warmiński – gmina miejska

- Lidzbark Warmiński – gmina wiejska

- Orneta – gmina miejsko-wiejska

- Kiwity – gmina wiejska

- Lubomino – gmina wiejska

Północną część Gminy przecina droga krajowa nr 51 – Olsztyn – Bartoszyce, prowadząca do przejścia granicznego w Bezledach. Na południu granica Gminy przebiega wzdłuż linii brzegowej jezior Blanka i Symsar.

Poniżej w tabeli zestawiono dane o podziale administracyjnym i ludności gminy (Rocznik Statystyczny 2003).

Tab.1. Podział administracyjny i ludność

| Miasta, gminy | Powierzchnia w km2 | Sołectwa | Miejscowości wiejskie | Ludność ogółem | - na 1 km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gm.Kiwity | 145 | 18 | 22 | 3 519 | 24 |
| Razem powiat | 924 | 89 | 124 | 43 504 | 47 |

Powiat lidzbarski, do którego należy gm. Kiwity, leży w północnej części województwa, stanowiącej część obrębu Pobrzeży Bałtyckich w mezoregionie Niziny Sępopolskiej.

Tab.2. Ruch naturalny i migracyjny ludności w 2002 roku

| Miasta, gminy | Urodzenia żywe | Zgony | Przyrost naturalny | Napływ | Odpływ | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gm.Kiwity | 54 | 34 | 20 | 26 | 56 | - 30 |
| Razem powiat | 453 | 442 | 11 | 523 | 670 | - 147 |

Gmina Kiwity wraz z powiatem przynależy do „Zielonych Płuc Polski”. Bogactwem tych ziem są dobre gleby, łagodny klimat, zasoby wód, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego. Niewiele zmieniony naturalny krajobraz sprzyja tworzeniu w powiecie, należącym do „Zielonych Płuc Polski” obszarów prawnie chronionych w postaci rezerwatów: rezerwat Bobrów na rzece Pasłęce; ornitologiczny Żegockie Błota oraz użytków ekologicznych jak np. ornitologiczny „ Bartniki”. Dwa ostatnie rezerwaty znajdują się na terenie Gm. Kiwity; użytek ekologiczny „Bartniki”  jest cennym pod względem ornitologicznym i przyrodniczym miejscem posiadającym stanowiska   lęgowe i żerowiska wielu rzadkich gatunków ptactwa wodnego i błotnego.

Obok walorów środowiskowych i zasobów przyrodniczych w postaci rezerwatów i użytków Gmina Kiwity posiada szereg obiektów zabytkowych, wśród których na szczególną uwagę zasługuje Sanktuarium Matki Pokoju – barokowy Kościół wraz z klasztorem w Stoczku oraz kościoły w Kiwitach (XIV w), w Krekolach (XV w) i w Żegotach (pocz,. XX w).

# 3.0. Położenie geograficzne

W rejonie województwa warmińsko-mazurskiego można wyróżnić trzy główne krainy fizyczno-geograficzne o równoleżnikowym położeniu:

- Pobrzeża Bałtyckie na północnym zachodzie,

- Pojezierza Bałtyckie w pasie środkowym,

- Niziny i Wysoczyzny Staroglacjalne w części południowej.

Gmina Kiwity znajduje się w południowo – wschodniej części powiatu lidzbarskiego leżącego na północy województwa. Gmina znajduje się na granicy mezoregionu Równiny Orneckiej i Niziny Sępopolskiej.

Rejon województwa wraz z powiatem lidzbarskim i gminą Kiwity odznacza się zróżnicowaną rzeźbą terenu, wynikającą z sąsiedztwa terenów równinnych z obszarami wysoczyzn pojeziernych jak i terenów obniżonych w stosunku do otoczenia.

Charakterystyczna dla Pobrzeży Bałtyckich w tej części województwa strefa pojezierna zaznacza się wyraźną krawędzią wysoczyzn na odcinku ok. 110 km od okolic Pasłęka przez Ornetę, Lidzbark Warmiński, okolice Reszla, Kętrzyna do Węgorzowa. Deniwelacje w pasie krawędzi wysoczyzn sięgają miejscami do 100 m, na odcinkach 5-10 km.

Na północ od krawędzi strefy pojeziernej występuje na przemian strefa obniżeń i wzniesień Pobrzeża Bałtyckiego w postaci Wzniesienia Górowskiego z Górą Zamkową (215,6 m npm) oraz rozległej, nieckowatej kotliny Niziny Sępopolskiej (dno po zastoisku wód polodowcowych) o wysokościach do 30-40 m npm.

Różnice w wysokościach między wzniesieniami a obniżeniami, średnio 20-30 m miejscami dochodzą do 60 m. Doliny Pasłęki, Łyny, Symsarny, Elmy i innych rzek i strumieni w tym rejonie tworzą w tak zróżnicowanym terenie głębokie przełomy, rozcięcia erozyjne.

Wspólną cechą krain tej części województwa (powiatu lidzbarskiego) obok urozmaiconej rzeźby terenu, jezior, licznych rzek i strumieni są urodzajne gleby o wysokiej urodzajności i niska lesistość.

# 4.0. Zasoby i stan przyrody

Problematyka ochrony przyrody regulowana jest w ustawie z 16 października 1991 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 99,poz.1079 z pózn.zm.). W myśl art.2 tej ustawy, ochrona przyrody oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a zwłaszcza:

- dziko występujących roślin lub zwierząt,

- siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych roślin lub zwierząt,

- zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,

- przyrody nieożywionej; krajobrazu; zieleni w miastach i wsiach.

Skuteczna ochrona przyrody wymaga określonych form, które w szczególności mają zapewnić możliwość zwiększonej ingerencji państwa w obszary objęte ochroną i możliwość zastosowania instrumentów administracyjnych i prawnych.

Ustawa o ochronie przyrody wymienia określone formy przyrody, do których zalicza się:

- tworzenie parków narodowych,

- uznawanie określonych obszarów za rezerwaty,

- tworzenie parków  krajobrazowych,

- wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu,

- wprowadzanie gatunkowej ochrony roślin i zwierząt,

- wprowadzanie ochrony w drodze uznania za pomnik przyrody; stanowisko dokumentacyjne; użytek ekologiczny; zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Położenie powiatu lidzbarskiego w obrębie czterech zróżnicowanych mezoregionów, tj. na granicy strefy pojeziernej i nizinnej skutkuje urozmaiconym krajobrazem i zmienną rzeźbą terenu. Pagórkowate wzgórza morenowe oraz podmokłe równiny mogły stanowić przeszkody w zagospodarowaniu terenu, ale stały się jednocześnie rezerwuarem bogatej fauny i flory, objętej różnymi formami prawnej ochrony przyrody.

Szczególne zasoby i walory przyrodnicze powiatu lidzbarskiego chronione są dzięki ustanowionym rezerwatom, wyznaczonym obszarom chronionego krajobrazu, ustalonym pomnikom przyrody i użytkom ekologicznym. Istotnym zasobem kulturowym i przyrodniczych powiatu są liczne parki pałacowe.

Tab. 3. Formy prawnej ochrony przyrody na terenie gminy Kiwity

| gmina | Rezerwaty | Obszary Chronionego Krajobrazu | Pomniki przyrody | Użytki ekologiczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gm.Kiwity | Faunistyczne: „Mokradła Żegockie”, | OChK Doliny Dolnej Łyny (35); OChK Doliny Symsarny(37) | - | „Bartniki”- ostoja ptaków wodno-błotnych |

Dla ochrony lęgowisk i żerowisk licznych gatunków ptaków wodno-błotnych utworzono w 1991 r rezerwat „Mokradła Żegockie” (pow. 33,63 ha), leżący ok. 500 m na północ od wsi Żegoty w gm. Kiwity.

Obecny rezerwat w postaci śródpolnego obniżenia – do 1909 r. wypełniały wody jeziora, które osuszono dla potrzeb uzyskania nowych użytków zielonych. W okresie po 1945 r. z powodu braku konserwacji urządzeń melioracyjnych, łąki i pastwiska uległy wtórnemu zabagnieniu, a w pn-wschodniej części powstało kilkudziesięcioarowe otwarte lustro wody. Obrzeża rezerwatu porastają turzyce, trzcina i krzewy wierzbowe.

Głównym źródłem zasilającym rezerwat w wodę są opady atmosferyczne, stąd bogactwo awifauny zależy od ilości opadów w roku. Wiosną wody roztopowe tworzą na „Mokradłach Żegockich” lustro wolne od lodu, podczas gdy okoliczne jeziora są jeszcze zamarznięte; takie warunki sprzyjają migrującym kaczkom, gęsiom oraz przelotnym żurawiom.

Płytkie wody i błota stanowią doskonałe warunki lęgowe i do żerowania dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, dzięki czemu przebywa tu do 2 tysięcy ptaków różnych gatunków, m.in. rybitwa czarna, zausznik, perkoz rdzawoszyi, krwawodziób, łabędź niemy, płaskonosa, Krakowa, cyranka, błotniak stawowy. Prawdopodobnie w rezerwacie gniazduje też rożeniec i batalion; obserwowano tu również polującego gronostaja.

Wydzielona część gminy Kiwity objęta jest ochroną, ustanowioną  Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody  Warmińsko-Mazurskiego z 11 kwietnia 2003 w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (Dz.U.Woj.W-M Nr 52 z 22 kwietnia 2003, poz.725).

Należy tu:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny nr 35, o powierzchni 16.429,9 ha położony na terenie powiatów: Olsztyn, Lidzbark Warmiński i Bartoszyce, w gminach: Lidzbark Warmiński, m.Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto, Bartoszyce, m.Bartoszyce, Kiwity, Jeziorny, Sępopol i m.Sępopol;

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Symsarny nr 37, o powierzchni 19.329,8 ha położony na terenie powiatów: Lidzbark Warmiński i Olsztyn, w gminach: Lidzbark Warmiński, Kiwity, Kolno, Jeziorny, m.Jeziorany i Biskupiec.

Obszar chronionego krajobrazu to forma prawnej ochrony przyrody wprowadzana na terenach wyróżniających się krajobrazowo, o zróżnicowanych ekosystemach; z uwagi na istniejące lub odtwarzane korytarze ekologiczne, a także ze względu na możliwości rozwijania masowej turystyki i wypoczynku.

OChK jako tereny podległe ochronie objęte są różnorodnymi zakazami, określonymi we wspomnianym Rozporządzeniu Wojewody, m.in. zakazem:

- lokalizowania nowych obiektów, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,

- lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych,

- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody,

- umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk, ptasich gniazd,

- Wypalania roślinności.

Inną formą prawnej ochrony przyrody, stosowanej w powiecie lidzbarskim są użytki ekologiczne i pomniki przyrody.

Na terenie gminy Kiwity utworzono w 1993 r. użytek ekologiczny „Bartniki” (pow. 91,8 ha) na skraju wsi Bartniki dla ochrony cennej ostoi ptactwa wodno-błotnego.

Użytek tworzy płytkie rozlewisko, pozostałe po zarastających sztucznie spłyconym jeziorze. Gniazdują tu wszystkie krajowe gatunki perkozów, można tu spotkać także kaczki właściwe (7 gatunków) i kaczki nurkujące(4 gatunki).

Rozlewisko użytku odgrywa  też znacząca rolę jako miejsce odpoczynku i żerowania ptaków siewkowatych – bekasów, brodzców, biegusów, batalionów i rycyków.

Spośród gniazdujących tu ptaków wymienić należy bęka, wodnika, derkacza, kropiatkę i zielonkę, żurawia, remiza i dziwonię.

# 5.0. Zabytki kultury

Lokalizację obiektów zabytkowych na terenie gminy Kiwity przedstawia poniższe zestawienie:

Tab. 4. Lokalizacja obiektów zabytkowych w gminie Kiwity

| Lp | Gmina, miejscowość | Rodzaj parku | Pow.,ha | Czas powst. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gm.Kiwity -Gościechowo | Park kiedyś dworski-teraz wiejski; założony na planie kwadratu, na wzgórzu wśród łak;przetrwały stare drzewa-lipa, klon,brzoza,jesion;dobrze zachowane szpalery grabowe i aleje spacerowe;kapliczka otoczona żywotnikiem zachodnim | 1,33 | XIX |
| 2. | Gm.Kiwity -Klutajny | Park dworski – dobrze zachowana część starodrzewu;lipa, dąb, klon, brzoza;część parku wycięta i zabudowana | - | - |
| 3. | Gm.Kiwity - Mirosław | Niegdyś park dworski – pozostały pojedyncze drzewa kasztanowca,dębu,klonu |  | XIX |
| 4. | Gm.Kiwity-Parkity | Park dworski – całkowicie zdewastowany |  | XIX |
| 5. | Gm.Kiwity – Stoczek Klasztorny | Park klasztorny o charakterze ogrodu klasztornego, dobrze zachowany ze starodrzewiem na obrzeżu; lipy i klony o obwodach 200 cm rosnące w szpalerze | 2,00 | XVIII |

# 6.0. Lasy

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 szczególne zasady ochrony lasów określa ustawa o lasach z 28 września 1991 (tekst jedn. Dz.U.Nr 56 z 2000 r., poz.679).

Gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o zasady:

- Powszechnej ochrony lasów,

- Trwałości utrzymania lasów,

- Ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów,

- Powiększania zasobów leśnych.

Właściciele lasów, dla zapewnienia ich powszechnej ochrony  obowiązani są do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a zwłaszcza do wykonywania zabiegów profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom pożarami; także do wykrywania i zwalczania szkodliwych organizmów oraz ochrony gleby i wód leśnych.

Naturalne funkcje lasu podzielić można na trzy grupy, mianowicie:

- Biotyczne, tworzące potencjał biotyczny w przestrzeni,

- Ochronne – w odniesieniu do walorów przyrody w lesie i poza nim,

- Produkcyjne i reprodukcyjne, zapewniające odnawialność lasu i jego trwałość jako ekosystemu.

Zasoby leśne gminy Kiwity znajdują się pod nadzorem nadleśnictwa Bartoszyce.

Nadleśnictwo obejmuje swym zasięgiem kompleksy leśne leżące w gminach: w gminie Lidzbark Warmiński oraz w gminie Kwity

Charakterystyczną cechą nadleśnictw w tej części kraju, co dotyczy również nadleśnictwa Bartoszyce jest duża ilość małych kompleksów leśnych (do 20 ha) na zarządzanych terenach, np. Nadleśnictwo Bartoszyce posiada 335 kompleksów o powierzchni do 20 ha wobec 399 tworzących nadleśnictwo.

Wielkość powierzchni gruntów leśnych w gminie Kiwity oraz strukturę ich własności zestawiono niżej.

Tab. 5. Powierzchnia gruntów leśnych i lesistość w gminie Kiwity i powiecie lidzbarskim w 2002 r (RS 2003)

| Miasta, gminy | Powierzchnia gruntów leśnych w ha |  |  |  | Lesistość w % w skali powiatu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ogółem | W tym |  |  |  |
|  |  | Własność Skarbu Państwa | Własność gminy | Własność prywatna |  |
| Gm.Kiwity | 2 181 | 1 998 | 4 | 179 | 2,36 |
| Razem powiat | 24 369 | 23 225 | 193 | 951 | 26,4 |

Jednym z celów wojewódzkiego programu ochrony środowiska jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej, ujętej kompleksowo w uchwalonym przez Zarząd Województwa w 2001 roku „Wojewódzkim Programie Zwiększania Lesistości na lata 2001-2010”. Planowane zalesienia w gminie Kiwity w okresie do 2010 roku przedstawiają się następująco:

TAB. 6. Grunty do zalesienia w powiecie lidzbarskim

| Własność gruntów | Powierzchnia do zalesień do 2005, ha | Przewidywana powierzchnia do zalesień,2006-2010,ha | Razem do zalesienia do 2010, ha |
| --- | --- | --- | --- |
| Skarb Państwa | 2 531 | 1 287 | 3 818 |
| Grunty inne niż SP | 430 | 450 | 880 |
| Razem | 2 961 | 1 737 | 4 698 |

Koszty zalesień gruntów w powiecie lidzbarskim, stosownie do „Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości „ przedstawiono niżej:

TAB. 7. Koszty zalesień w powiecie lidzbarskim

| Własność gruntów | Koszt zalesień do 2005, tys. zł | Koszt przewidywanych zalesień w l.2006-2010, tys. zł. | Razem koszt zalesień do 2010 , tys. zł. |
| --- | --- | --- | --- |
| Skarb Państwa | 10 124 | 5 148 | 15 272 |
| Grunty inne niż SP | 516 | 54 | 1 56 |
| Razem | 10 640 | 5 688 | 16 328 |

„Wojewódzki program zwiekszania lesistości na lata 2001-2010” określa cele priorytetowe i szczegółowe oraz kierunki działań, zintegrowane z aktywizacją gospodarczą terenów wiejskich, podnoszeniem atrakcyjności turystycznej rejonów leśnych w warunkach ochrony walorów środowiskowych czyli w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Poniżej w tabeli przedstawiono etapy wieloletnich zalesień w województwie.

TAB. 8.Etapy realizacji zalesień  w województwie  latach 2001-2010(WPZL)

| Lata | Ogółem grunty, ha | W tym grunty prywatne, ha |
| --- | --- | --- |
| Do 2005 | 21 504 | 8 698 |
| 2006 - 2010 | 13 573 | 6 896 |
| Razem | 35 077 | 15 594 |

# 7.0. Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa

## 7.1. Zasoby wodne

Rzeźba terenu powiatu lidzbarskiego sprawia, że większość rzek i cieków przepływa przez obszary o niskiej lesistości lub odwadnia stoki wzniesień, co powoduje znaczne nieregularności odpływów – stany niekorzystne z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia.

Udział wód powierzchniowych w  powierzchni gmin powiatu przedstawia się następująco:

TAB. 9. Udział wód powierzchniowych w powierzchni gminy

| Nazwa gminy | % udział wód |
| --- | --- |
| Kiwity | 0,06 |

Wody powierzchniowe zajmują 4,51 % powierzchni powiatu lidzbarskiego wobec średniego udziału wód w odniesieniu do powierzchni województwa rzędu 5,73 % (średnia dla kraju – 2,7%).

## 7.2. Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej powiatu lidzbarskiego, ponieważ decydują o funkcjonowaniu i bogactwie ekosystemów oraz mają duże znaczenie społeczne i gospodarcze.

Symsarna, rzeka III rzędu jest  prawobrzeżnym dopływ Łyny. Jej  długość, łącznie z jeziorami przez które przepływa wynosi 37 km, a powierzchnia zlewni zajmuje obszar 276,6 km2. Symsarna wypływa z jez.Luterskiego i przepływa przez jeziora Ławki, Wojtówko, Blanki i Symsar – dwa ostatnie leżące w powiecie lidzbarskim. Rzeka płynie przez gminę Kiwity i Lidzbark Warmiński. Uchodzi do rz.Łyny na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

Zlewnia rzeki ma typowo rolniczy charakter; w strukturze użytkowania terenu dominują grunty orne, łąki i pastwiska. Największe tereny leśne znajdują się w okolicy jezior Blanki i Symsar.

Pisa Północna jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem Łyny o długości 35 km i powierzchni zlewni 324,3 km2. Rzeka posiada wiele bardzo małych dopływów, a w zlewni występują liczne zagłębienia bezodpływowe, niektóre okresowo wypełnione wodą. Rzeka płynie przez teren gminy Kwity, przyjmując zanieczyszczenia w postaci ścieków z oczyszczalni z Bisztynka i Łabędnika - miejscowości leżących w gminach sąsiednich powiatów. Badania jakości wód rzeki prowadzono w 2002 w czterech przekrojach pomiarowych, zlokalizowanych na odcinku od Kiwit do powyżej ujścia do Łyny.

Badania czystości rzek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzone są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach:

- monitoringu krajowego, polegającego na kontrolowaniu w dwóch punktach granicznych wód Łyny (Stopki) i Węgorapy (Mieduniszki) oraz wód Pasłęki w punkcie w Nowej Pasłęce;

- monitoringu regionalnego, w punktach ustalonych na terenie województwa.

Jakość wód rzecznych określana jest przez porównanie stężeń charakterystycznych poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń z normami ustalonymi dla trzech klas czystości wody następująco:

- wody klasy I – przeznaczone są do zaopatrzenia w wodę ludności i niektórych zakładów przemysłowych, wymagających jakości wody do picia oraz hodowli ryb łososiowatych,

- wody klasy II – przeznaczone do hodowli ryb, hodowli zwierząt gospodarskich i do celow rekreacyjnych,

- wody klasy III – wody do zaopatrzenia przemysłu i do nawodnień rolniczych.

Stan zanieczyszczenia rzek ocenia się zaliczając wyniki badań monitoringowych kontrolowanych odcinków rzek do poszczególnych klas czystości. Dla wszystkich klas określone są wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń; o klasyfikacji ostatecznej decyduje najbardziej niekorzystny wskaźnik. Przyjęte wskaźniki są charakterystyczne dla wszystkich rodzajów ścieków odprowadzanych ze źródeł punktowych jak i zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych. Pozwala to na porównanie jakości wód rzek jednak bez uwzględnienia lokalnych naturalnych i antropogenicznych różnic występujących w ich wodach.

Wyniki oceny jakości rzek, przepływających przez teren gminy Kiwity przedstawiono w tabeli niżej.

Tab. 10. Ocena jakości wód rzek przepływających przez gminę Kiwity, badanych w 2002 r

| Lp. | Rzeka | Nr stan | Lokalizacja przekroju | Km | Ocena fizyko-chem. | Wskaźnik decydujący o fizyko-chem. ocenie | Ocena sanitarna | Ocena ogólna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pisa Północna | 1. 2. 3. 4. | Pow.Kiwit Pon.Kiwit, Rokitnik Galiny Pow.ujścia do Łyny,Rygarby | 28,8 25,5 18,7 0,6 | III NON NON III | NO2 NO2 NO2, PO4,Pog Z,NO2, PO4, Pog | III NON NON III | III NON NON III |
| 2. | Symsarnaxx | 1. 2. 3. 4. | Pow.Jezioran Pon.Jezioran Pow.jez.Blanki Pow.ujścia do Łyny,Lidzbark | 29,0 24,5 22,5 0,3 | III II II III | O2 O2, ChZT-Cr,NO2, PO4, Pog ChZT-Mn,ChZT-Cr, NO2,PO4,Pog Pog | II III III III | NON III III III |

xx- Symsarna, badana przez WIOS w 2000 roku.

Niska jakość wód rzek ( III klasa lub nieodpowiadająca normom NON) spowodowana jest ponadnormatywną ilością substancji organicznych, fosforu ogólnego, azotynów jak tez deficytem tlenowym.

Na terenie gminy Kiwity nie występują zasoby wód powierzchniowych w formie jezior.

## 7.3. Wody podziemne

Wody podziemne dzieli się na zwykłe ( słodkie) i mineralne (solanki).

Zgodnie z podziałem regionalnym wg B.Paczyńskiego (Atlas hydrogeologiczny Polski,1995), wynikającym z układu hydrodynamicznego wód podziemnych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego wyróżnia się 4 regiony hydrogeologiczne:

I – mazowiecki,

II – mazursko-podlaski,

III – mazurski,

IV – gdański.

Największy obszar województwa znajduje się w regionie mazurskim. Czwartorzędowe piętro wodonośne składa się z kilku poziomów wodonośnych, które występują na głębokości od kilkunastu do ponad 200 m (północna część województwa, w tym powiat lidzbarski i gmina Kiwity). Piętro to charakteryzuje się brakiem rozdzielających warstw nieprzepuszczalnych o szerszym, regionalnym zasięgu, natomiast częste są przewarstwienia utworów spoistych, które napinają zwierciadło wód podziemnych. Urozmaicona rzeźba podłoża i współczesnej powierzchni terenu powoduje duże zróżnicowanie występowania wód podziemnych, związane z takimi strukturami geologicznymi jak doliny rzeczne, wysoczyzny i równiny morenowe.

Struktury wodonośne na obszarach wysoczyzn i równin morenowych to przeważnie poziomy międzymorenowej zlodowacenia bałtyckiego, występujące do głębokości ok. 60 m. Poniżej występują poziomy międzymorenowe i interglacjalne z okresu starszych zlodowaceń; są to naporowe poziomy wodonośne, które w obrębie dolin rzecznych (m.in. Łyny) charakteryzują się samowypływami. Miąższości utworów wodonośnych w tych strukturach oraz wydajności ujęć są bardzo zróżnicowane.

Eksploatacja wód podziemnych do picia i na potrzeby gospodarcze w powiecie bazuje głownie na czwartorzędowym piętrze wodonośnym, choć lokalnie wykorzystywane jest także piętro trzeciorzędowe. Na terenie gminy Kiwity nie zlokalizowano obszarów o znacznych wydajnościach warstw wodonośnych, czyli udokumentowanych głównych zbiorników wód podziemnych.

Jakość zwykłych wód podziemnych badana jest w sieci krajowej Monitoringu Jakości Zwykłych Wód Podziemnych (MJZWP) oraz w ramach monitoringu regionalnego jakości zwykłych wód podziemnych.

Siec krajowa MJZWP funkcjonuje od 1991 r i obejmuje obecnie 700 punktów obserwacyjnych w postaci studni wierconych, piezometrów, studni kopanych i źródeł. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego znajduje się 41 punktów obserwacyjnych, z których 6 dotyczy wód podziemnych w utworach starszych od czwartorzędu. Sieć krajowa eksploatowana jest przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Uzupełnieniem sieci krajowej (od 1998) r jest monitoring regionalny jakości zwykłych wód podziemnych, który na terenie województwa obejmuje 72 punkty, w tym trzy na terenie powiatu lidzbarskiego.

Tab. 11. Wykaz punktów badawczych sieci monitoringu regionalnego jakości zwykłych wód podziemnych w powiecie (ocena jakości w latach 2001-2002)

| Nr punktu | Miejscowość | Straty- grafia | Głęb. Stropu w-wy | Obszar GZWP | Klasa jakości wody |  | Wskaźniki odpow.wodzie o niskiej jakości w 2002 | Wskaźniki pow.normy dla wody do spożycia w 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2001 | 2002 |  |  |
| 7 | Wielochowo | Q | 63,0 |  | II | II | HCO3, NH4 | Fe, Mn |
| 19 | Lidzbark Warmiński | Tr | 187,0 | 205 ? | II | II | HCO3, K | Fe |
| 39 | Orneta | Q | 184,0 |  | II | II | NH4 | Fe, Mn, NH4 |

Q – czwartorzęd; Tr – trzeciorzęd

Badania jakości zwykłych wód podziemnych w ramach regionalnego monitoringu prowadzone są 2 x w roku i obejmują 35 wskaźników.

Zależnie od właściwości fizycznych i chemicznych wyróżnia się cztery klasy jakości wód:

- I a – wody najwyższej jakości

- I b – wody wysokiej jakości

- II – wody średniej jakości

- III – wody niskiej jakości

Dominującą klasą jakości wód podziemnych na terenie powiatu jest klasa II – wody średniej jakości; są to wody typu wodorowęglanowego. Pod względem warunków dla wody do picia, określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 19 listopada 2002 wody podziemne z utworów czwartorzędowych charakteryzują się przede wszystkim podwyższoną i wysoką zawartością związków żelaza i manganu.

## 7.4. Gospodarka wodno-ściekowa

### 7.4.1. Zaopatrzenie w wodę

Zaopatrzenie w wodę gminy Kiwity odbywa się wyłącznie poprzez eksploatowanie ujęć wody podziemnej. Gmina Kiwity korzysta z kilku ujęć wody podziemnej, które administrowane są przez Urząd Gminy Kiwity. Woda podziemna pobierana jest głównie na cele socjalno – bytowe.

Łączny pobór wody podziemnej przeznaczonej na potrzeby komunalne w 2002 r. z wszystkich ujęć Gminy Kiwity wynosił 69639 m3/r. Pobór wody podziemnej przez Urząd Gminy Kiwity z poszczególnych ujęć na terenie gminy w 2003 r. przedstawia poniższa tabela (źródło – Urząd Marszałkowski w Olsztynie).

TAB. 12. Pobór wody podziemnej w gminie Kiwity w 2003 roku.

| L.p. | Nazwa ujęcia | Pobór wody podziemnej w 2003 r. [m3/r] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiersnowo | 35109 |
| 2 | Żegoty | 12122 |
| 3 | Krekole | 19792 |
| 4 | Maków | 886 |
| 5 | Kiwity | 20790 |
| Razem Gm. Kiwity |  | 88699 |

Z podanych danych wynika, że pobór wody podziemnej w gminie Kwity wzrósł przeszło 20 %, co w skali gminy jest znaczącym wzrostem poboru wody.

Woda podziemna pobrana z ujęć podziemnych posiada znacznie wyższą zawartość soli żelaza i manganu w stosunku do dopuszczalnych norm, stąd wynika konieczność jej uzdatnienia z zastosowaniem technologii odżelaziania i odmanganiania.

Pobrana woda, po jej uzdatnieniu, rozprowadzona jest za pomocą sieci wodociągowych do poszczególnych odbiorców. Ocenia się, że łącznie około 90,0 % mieszkańców gminy Kwity otrzymuje wodę z sieci wodociągowych.

Gmina kiwity planuje w najbliższych latach przeprowadzić szereg inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej, które zostały opisane w rozdziale pt. „Planowane inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej”.

Pobór wody podziemnej na terenie gminy Kiwity prowadzony jest również przez Przedsiębiorstwo Rolne „Agro-Azoty” Zakład Rolny w Klutajnach. Ilość pobranej wody podziemnej przez P.R. „Agro-Azoty”  w 2002 r. wynosiła około 24000 m3/r.

### 7.4.2. Wytwarzanie i oczyszczanie ścieków

Woda pobrana w celu zaspokojenia potrzeb komunalnych i gospodarczych mieszkańców gminy Kiwity zostaje w znacznym stopniu (stanowiącym różnicę pomiędzy łącznym poborem wody z sieci, a jej bezzwrotnym wykorzystaniem) zamieniona w ścieki.

Powstałe ścieki niosą ze sobą duże ładunki substancji powodujących m.in. zanieczyszczanie oraz przyśpieszoną eutrofizację wód powierzchniowych. Z tego względu wytwarzane ścieki stanowią element wybitnie niekorzystny dla środowiska gruntowo – wodnego. Aby zminimalizować ich szkodliwy wpływ na środowisko, należy dążyć do jak najlepszego oczyszczenia wytworzonych ścieków, przed ich odprowadzeniem do końcowego odbiornika. Oczyszczanie odprowadzanych ścieków polega na jak największej redukcji wszystkich substancji zawartych w wytworzonych ściekach, przed ich ostatecznym odprowadzeniem do środowiska. Dotyczy to zarówno substancji organicznych zawartych w odprowadzanych ściekach, jak też tzw. związków biogennych lub inaczej biogenów (w głównej mierze związków azotu i fosforu), które jeżeli występują w nadmiarze w odprowadzanych ściekach, powodują przyśpieszoną eutrofizację wód powierzchniowych.

Mając na względzie wybitnie niekorzystny wpływ, jaki odgrywają w środowisku nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki, należy dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie wytwarzane ścieki trafiły do oczyszczalni ścieków, gdzie powinny zostać jak najlepiej oczyszczone, co oznacza jak największy stopień redukcji wszystkich, organicznych i nieorganicznych substancji niekorzystnych dla środowiska, które są zawarte w ściekach doprowadzonych do oczyszczalni.

Na terenie gminy Kiwity działają obecnie dwie oczyszczalnie ścieków – jedna nowa oczyszczalnia gminna w Kiwitach, oddana do użytku pod koniec 2003 roku oraz oczyszczalnia ścieków należąca do Spółdzielni Mieszkaniowej „Symsar” w Klutajnach, która przyjmuje ścieki wytworzone na bazie wody pobranej przez Przedsiębiorstwo Rolne „Agro-Azoty” Zakład Rolny w Klutajnach. Administratorem oczyszczalni gminnej jest Urząd Gminy Kwity, zaś administratorem oczyszczalni w Klutajnach jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Symsar”.

W tabeli poniżej podano podstawową charakterystykę techniczną dwóch ww. oczyszczalni ścieków działających na terenie gminy Kiwity, wraz z wynikami ostatnich analiz fizyko-chemicznych ścieków oczyszczonych (źródło: dane uzyskane z powiatu oraz materiały WIOŚ).

TAB. 13.Charakterystyka oczyszczalni działających na terenie gminy kiwity z przedstawionym ładunkiem substancji emitowanych do środowiska wraz z oczyszczonymi ściekami.

| L.p. | Nazwa oczyszczalni | Charakterystyka oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj oczyszczalni |  | Przepustowość maks. [m3/d] |  | Pierwszy odbiornik ścieków |  |  | Wtórny odbiornik ścieków |  | Uwagi dotyczące oczyszczalni |  |
| 1. | Gminna O.S. Kiwity | Reaktor biol. ELA z chem. strącaniem zw. biogen-nych /PIX/ |  | 132,0 |  | Kanał Kiwicki |  |  | Rzeka Pisa |  | Eksploatowana od I kw. 2004 r. |  |
|  | Parametry ścieków oczyszczonych - analiza z II 2004 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ustalony przepływ ścieków – 110,0 m3/d | BZT5 | ChZT Cr |  | N-NH4 |  | N-NO3 | Zawie- sina og. |  | N og |  | P og |
|  | Wartości stężeń | [mg O2/dm3] | [mg O2/dm3] |  | [mg/dm3] |  | [mg/dm3] | [mg/dm3] |  | [mg/dm3] |  | [mg/dm3] |
|  |  | 4,00 | 34,00 |  | - |  | - | 7,00 |  | - |  | - |
|  | Ładunek dobowy | [kg O2/d] | [kg O2/d] |  | [kg/d] |  | [kg/d] | [kg/d] |  | [kg/d] |  | [kg/d] |
|  |  | 0,440 | 3,740 |  | - |  | - | 0,770 |  | - |  | - |

Na podstawie analizy ścieków oczyszczonych w gminnej O.S. Kiwity, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń analizowanych wskaźników ustalonych dla oczyszczonych ścieków w pozwoleniu wodnoprawnym.

| L.p. | Nazwa oczyszczalni | Charakterystyka oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodzaj oczyszczalni |  | Przepustowość maks. [m3/d] |  | Pierwszy odbiornik ścieków |  |  | Wtórny odbiornik ścieków |  | Uwagi dotyczące oczyszczalni |  |
| 2. | O.S. S.M. „Symsar” Klutajny | mechaniczna |  | - |  | Rów melioracyjny |  |  | Jez. Symsar |  | Brak pozwolenia wodno-prawnego |  |
|  | Parametry ścieków oczyszczonych - analiza z X 2002 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ustalony przepływ ścieków – 15,5 m3/d | BZT5 | ChZT Cr |  | N-NH4 |  | N-NO3 | Zawie- sina og. |  | N og |  | P og |
|  | Wartości stężeń | [mg O2/dm3] | [mg O2/dm3] |  | [mg/dm3] |  | [mg/dm3] | [mg/dm3] |  | [mg/dm3] |  | [mg/dm3] |
|  |  | 340,0 | 2444,8 |  | 60,0 |  | - | 1566,0 |  | 96,8 |  | 22,4 |
|  | Ładunek dobowy* | [kg O2/d] | [kg O2/d] |  | [kg/d] |  | [kg/d] | [kg/d] |  | [kg/d] |  | [kg/d] |
|  |  | 5,270 | 37,894 |  | - |  | - | 24,273 |  | - |  | - |

Omawiana oczyszczalnia ścieków nie posiada pozwolenia wodnoprawnego.

Z przedstawionych wyników analiz ścieków oczyszczonych wynika, że nowa oczyszczalnia ścieków w Kwitach, jak dotychczas, uzyskuje bardzo dobre efekty oczyszczania ścieków . Z kolei oczyszczalnia ścieków w Klutajnach uzyskuje bardzo słabe efekty oczyszczania, gdyż ścieki oczyszczane są tylko mechanicznie, bez zastosowanie II stopnia oczyszczania (biologicznego). W związku z tym, należy w szybkim trybie dokonać modernizacji tej oczyszczalni lub całkowicie zrezygnować z jej eksploatacji, gdyż analizowana oczyszczalnia nie jest w stanie uzyskać obecnie wymaganej skuteczności oczyszczania, w związku z czym nie uzyska pozwolenia wodnoprawnego, co wiąże się z permanentnym odprowadzaniem ścieków niezgodnie z ustawami Prawo wodne i Prawo ochrony środowiska.

Niżej zamieszczona tabela podaje ładunek trzech podstawowych wskaźników (BZT5, CHZT, zawiesina ogólna) emitowanych do środowiska w 2002 r. przez dwie oczyszczalnie ścieków działające na terenie gminy Kiwity (źródło - Urząd Marszałkowski w Olsztynie + dane własne uzyskane z gmin).

TAB. 14. Oczyszczalnie ścieków działające na terenie gminy Kiwity z przedstawionym ładunkiem substancji emitowanych do środowiska wraz z oczyszczonymi ściekami.

| L.p. | Nazwa oczyszczalni /rodzaj oczyszczalni | Ilość odprowadzo-nych ścieków oczyszczonych [m3/r] | Ładunki substancji wprowadzone do środowiska razem ze ściekami |  |  | Uwagi dotyczące oczyszczalni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BZT5 [kg O2] | CHZT [kg O2] | Zawiesina ogólna [kg] |  |
| 1 | O.s. Kiwity/mech-biol-chem/gm. Kiwity | 30000 | 160,6 | 1365,1 | 281,05 | Nowa oczyszczalnia/3 |
| 2 | O.s. Klutajny/biolog/gm. Kiwity | 5086 | ok. 500 | 2120,9 | ok. 1000 | Zbyt wysokie parametry odpr. ścieków |

Wytworzone ścieki spływają na teren oczyszczalni za pomocą sieci kanalizacji sanitarnych. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane kanalizacji sanitarnej dla gminy Kiwity (źródło - Urząd Marszałkowski w Olsztynie + dane własne uzyskane z gmin).

TAB. 15. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych w gminie Kiwity w 2002 roku.

| L.p. | Nazwa gminy | Ilość odprowadzonych ścieków oczyszczonych [m3/r] | Liczba mieszkańców objętych siecią kanalizacyjną [liczba/%] | Średnia ilość wytworzonych ścieków [m3/osobę/rok] | Nazwa podmiotu prowadzącego oczyszczanie ścieków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gm. Kiwity | ~30000 /1 | ~360/10 | 83,3 | Urząd Gminy Kiwity |

1 - po uwzględnieniu nowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja rozpoczęła się dopiero na początku 2004 r.

~ - dane szacunkowe.

Podany procent gospodarstw domowych, który jest obecnie objęty siecią kanalizacji sanitarnej wskazuje na pilną potrzebę rozbudowy sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich.

Planowane inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej.

Szczegółowe plany inwestycyjne, w gminie Kiwity przedstawia niżej zamieszczona tabela (źródło - dane własne uzyskane z gminy).

TAB. 16. Wykaz planowanych inwestycji, na terenie gminy Kiwity, zmierzających do poprawy sytuacji w gospodarce wodno – ściekowej.

| Gmina | Nr inw. | Opis planowanej inwestycji | Koszt planowanej inwestycji [tys. zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| Gm. Kiwity | 1 | Budowa dwóch oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej o dł. 50 km | 8500 |
|  | 2 | Doprowadzenie wody do 25 gospodarstw | Brak danych |

Z powyższej tabeli wynika, że gmina Kiwity zamierza poszerzać dostępność sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla swoich mieszkańców oraz poprzez budowę dwóch nowych oczyszczalni ścieków, pragnie zwiększyć ilość oczyszczanych ścieków.

# 8.0. Powierzchnia ziemi

## 8.1. Morfologia i budowa geologiczna

Województwo warmińsko-mazurskie, powiat lidzbarski, gmina Kiwity pod względem budowy geologicznej znajduje się w zachodniej części Platformy Wschodnioeuropejskiej, obejmującej Europę Wschodnią. Jest to rozległa i tektonicznie stabilna struktura, której  prekambryjski trzon nadbudowany jest młodszymi skałami osadowymi.

Na całym obszarze województwa,  od powierzchni występują utwory czwartorzędowe, spoczywające na podłożu starszym – na utworach miocenu, rzadziej pliocenu i oligocenu. W rejonie całego województwa, a zwłaszcza w północnej części ( także rejon powiatu lidzbarskiego i gminy kiwity) czwartorzęd osiąga największe miąższości w kraju, dochodzące do 300 m.

Utwory czwartorzędowe na terenie województwa reprezentowane są przez osady plejstocenu i holocenu.

Plejstocen pokrywający obszar całego województwa charakteryzuje się zmiennością pod względem ułożenia i uziarnienie poszczególnych warstw. Taki stan spowodowany został działalnością czterech zlodowaceń, które następując od północy spowodowały pofałdowania, wyciśnięcia i miejscami spiętrzenia starszych utworów czwarto- i trzeciorzędowych. Jedynie powierzchniowe utwory geologiczne są w większości osadami ostatniego zlodowacenia – bałtyckiego.

Wśród osadów czwartorzędowych zaznacza się przewaga osadów gliniasto-ilastych nad piaszczystymi; gliny przeważają w północnej części województwa.

Z określonej budowy geologicznej utworów czwartorzędowych wynika występowanie poziomów wodonośnych w strefach:

- międzymorenowej

- czołowo- morenowej

- osadów sandrowych

- terasów akumulacyjnych

Gmina Kiwity leży w tej części województwa, gdzie poziomy wodonośne występują w strefach międzymorenowych. Międzymorenowe poziomy wodonośne charakteryzują się obecnością kilku warstw wodonośnych, z których przynajmniej jeden jest zasobny w wodę w stopniu pozwalającym na eksploatację dla potrzeb zaopatrzenia w wodę. W północnych rejonach województwa użytkowy poziom wodonośny występuje przeważnie na głębokości poniżej 80 m a nawet 150 m – m.in. w rejonie Lidzbarka Warmińskiego. W  przypadku korzystnych parametrów, tj. miąższości i wysokiego ciśnienia warstwy wodonośne międzymorenowych stref pozwalają osiągnąć duże wydajności ze studni wierconych – nawet powyżej 100m3 / h.

Różnorodne formy terenu, występujące w rejonie gminy Kiwity, mają swe źródło w sposobie powstawania, mianowicie są pochodzenia lodowcowego  ( pagóry i wzgórza moren czołowych - formy wypukłe) lub zostały wytworzone przez wody płynące (rynny polodowcowe i doliny rzeczne – formy wklęsłe). Stąd w krajobrazie powiatu lidzbarskiego, obok terenów równinnych  charakterystyczne są dla wysoczyzny morenowej doliny rzeczne, zmienne w swej głębokości i szerokości, o stromych brzegach, z tzw. odcinkami przełomowymi, jak np. Symsarna w Lidzbarku Warmińskim.

## 8.2. Wykorzystanie powierzchni ziemi /gleby, struktura użytkowania

TAB. 17. Użytkowanie gruntów w powiecie lidzbarskim

| gmina | Powierzchnia gruntów ogółem, ha | Użytki rolne |  |  |  |  | Lasy i grunty leśne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem | Grunty orne | Sady | Łąki trwałe | Pastwiska trwałe |  |
| Gm.Kiwity | 14 467 | 11 035 | 7 077 | 18 | 1 325 | 2 297 | 2 181 |
| Powiat lidzbarski | 92 282 | 58 775 | 38 088 | 121 | 6 405 | 12 497 | 24 369 |

##### TAB. 18. Grunty orne według klas bonitacyjnych w %

| Rejon | I | II | IIIa IIIb | Iva IVb | V | VI | Grunty nie objęte klasyfikacją |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polska | 0,4 | 2,8 | 22,7 | 40,0 | 22,6 | 11,4 | 0,1 |
| Woj.w-m | 0,1 | 0,4 | 22,3 | 51,5 | 18,8 | 6,7 | 0,2 |
| Powiat Lidzbark Warmiński | - | - | 36,55 | 47 | 11,95 | 4 | 0,5 |

## 8.3. Gospodarka odpadami

Wszelkie aspekty związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Kiwity, zostały omówione w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Kiwity, który stanowi załącznik do Programu Ochrony środowiska.

# 9.0. Powietrze atmosferyczne

## 9.1. Stan sanitarny

Stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie gminy Kiwity nie był dotychczas objęty monitoringiem. Stosowne badania powietrza atmosferycznego wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który jak dotychczas nie prowadził żadnych pomiarów na terenie analizowanej gminy.

W celu podania zbliżonych wartości poniżej został podany stan sanitarny powietrza na terenie miasta Lidzbark Warmiński. Opierając się na raportach o stanie środowiska województwa warmińsko – mazurskiego sporządzonych przez WIOŚ za lata 1999 – 2002 r., rejon powiatu lidzbarskiego został objęty jednorazowym badaniem przeprowadzonym w celu stwierdzenia stanu sanitarnego powietrza w mieście Lidzbark Warmiński. Pomiary zostały wykonane przez automatyczną mobilną stację pomiarową tj. za pomocą ambulansu należącego do WIOŚ, służącego do pomiarów imisji.

Ambulans wykonywał pomiary w dniach od 8 do 30 01.2001 r. w rejonie Szkoły Muzycznej przy ulicy Orła Białego 2 na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

Zainstalowane w ambulansie przyrządy pomiarowe pozwalają na wykonywanie pomiarów następujących substancji zawartych w badanym powietrzu: amoniak, dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek azotu pył zawieszony oraz tlenek węgla.

Wartości zmierzone na każdym z przyrządów są rejestrowane co 3 sek, a następnie przetwarzane na sygnał, proporcjonalny do stężenia badanej substancji. Z tych wartości program komputerowy wylicza wartości 30-minutowe. W ten sposób z pomiarów można uzyskać co najmniej wartości średnie półgodzinne dla 48 półgodzinnych odcinków czasowych, zawartych w czasie jednej doby. Wartości stężeń 30-minutowych są następnie uśredniane i na ich podstawie wyliczana jest wartość stężenia średniego dobowego (dla przedziału czasu wynoszącego 1 dobę).

W dwóch tabelach poniżej przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów (źródło - raport o stanie środowiska województwa Warmińsko – Mazurskiego w roku 2001).

TAB. 19. Wyniki pomiarów imisji prowadzonych przez ambulans WIOŚ na terenie miasta Lidzbark Warmiński w styczniu 2001 r. - zestawienie trzydziestominutowych stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i amoniaku w powietrzu.

| Wyszczególnienie uzysk. wartości | Dwutlenek siarki |  | Dwutlenek azotu |  | Tlenek węgla |  | Amoniak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [μg/m3] | [%D30] | [μg/m3] | [%D30] | [μg/m3] | [%D30] | [μg/m3] | [%D30] |
| Wartość maks. w serii pomiarowej | 136 | 27,2 | 85 | 17,0 | 1,99 | 9,95 | 23 | 5,8 |
| Wartość średnia z serii pomiarowej | 36,1 | 7,2 | 24,5 | 4,9 | 0,7 | 3,5 | 5,6 | 1,4 |

TAB. 20. Wyniki pomiarów imisji prowadzonych przez ambulans WIOŚ na terenie miasta Lidzbark Warmiński w styczniu 2001 r. - zestawienie średnich dobowych stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla i amoniaku w powietrzu.

| Wyszczególnienie uzysk. wartości | Dwutlenek siarki |  | Dwutlenek azotu |  | Tlenek węgla |  | Amoniak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [μg/m3] | [%D24] | [μg/m3] | [%D24] | [μg/m3] | [%D24] | [μg/m3] | [%D24] |
| Wartość maks. w serii pomiarowej | 74 | 49,3 | 43 | 28,7 | 0,94 | 18,8 | 8,4 | 4,2 |
| Wartość średnia z serii pomiarowej | 36 | 24 | 25 | 16,6 | 0,7 | 14,0 | 5,6 | 2,8 |

Analizując powyższe wyniki pomiarów można stwierdzić, że stan sanitarny powietrza na terenie miasta Lidzbark Warmiński mieści się w dopuszczalnych normach. Uzyskane wyniki pozwalają wysnuć wniosek, że powietrze w obrębie powiatu lidzbarskiego jest dobrej jakości, gdyż wyniki pomiarów dla wszystkich pomierzonych substancji nie przekraczają 25 % dopuszczalnych wartości stężeń, co można uznać za wynik bardzo korzystny, zważywszy, że pomiar odbył się na terenie centrum miasta, przy bardzo ruchliwej ulicy.

Dane dotyczące stanu sanitarnego powietrza uzupełniła pierwsza i druga ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko – mazurskim, wykonana w oparciu o nowe przepisy, wprowadzone w życie ustawą Prawo ochrony środowiska, wydaną w kwietniu 2002 r.

Celem corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze stref, w tym aglomeracji, w zakresie umożliwiającym:

- dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria;

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach;

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach;

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny.

Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. Zgodnie z ustawą - P.O.Ś strefę stanowi:

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,

- obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji.

Z tego powodu badaniem monitoringowym został objęty także powiat lidzbarski.

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:

- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,

- ustanowionych ze względu na ochronę roślin.

Wyniki przeprowadzonych pomiarów dla powiatu lidzbarskiego przedstawiają dwie niżej zamieszczone tabele (źródło – Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko – mazurskim w roku 2002).

TAB. 21. Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa łączna dla strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia dla powiatu lidzbarskiego

| Nazwa strefy (powiatu) | Średnie stężenie badanej substancji [μg/m3/r] |  |  |  |  |  |  | Klasa łączna strefy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 |  |
| Powiat lidzbarski | <12 | < 20 | 10-40 | <0,25 | < 2,0 | <5000 | <120 | B |

TAB. 22. Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa łączna dla strefy, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin dla powiatu lidzbarskiego

| Nazwa strefy (powiatu) | Średnie stężenie badanej substancji [μg/m3/r] |  |  | Klasa łączna strefy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | O3 |  |
| Powiat lidzbarski | <16 | <19, 5 | <24t. | A |

Identyczne wartości uzyskano w trakcie sporządzania „Oceny rocznej jakości powietrza w województwie warmińsko – mazurskim dla roku 2003”.

Przedstawione wyniki potwierdzają dobry stan sanitarny powietrza na całym terenie powiatu lidzbarskiego

## 9.2. Główne źródła emisji

Głównymi źródłami zorganizowanej emisji substancji dokonywanej na terenie gminy Kiwity są prowadzone procesy energetycznego spalania paliw.

W strukturze zużycia paliw, które są przeznaczone na spalanie energetyczne zdecydowanie dominuje węgiel kamienny. Jest on podstawowym paliwem, stosowanym także na terenie gminy Kiwity.

Łączne zużycie poszczególnych rodzajów paliw, obliczone dla wszystkich przedsiębiorstw składających kwartalne informacje o zakresie korzystania ze środowiska, dla gminy kiwity w 2002 r., zostało przedstawione w niżej zamieszczonej tabeli (źródło – Urząd Marszałkowski w Elblągu + dane własne uzyskane z gmin).

Tab. 23. Spalanie energetyczne poszczególnych rodzajów paliw na terenie gminy Kiwity w 2002 roku.

| L.p. | Gmina | Węgiel kamienny [tys. Mg] | Olej opałowy [tys. litrów] | Gaz [mln. m3] | Biomasa [tys. Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gm. Kiwity | 0,074 | 100 000,00 | 0,000 | 0,000 |

Powyższy wykres uwidacznia fakt, iż na terenie gminy Kwity  utrzymuje się niekorzystna struktura zużycia paliw, polegająca na zdominowaniu energetyki cieplnej przez węgiel kamienny. Natomiast, bardzo nieznaczny jest dotychczas udział paliw odnawialnych.

Taki sam wniosek nasuwa się również po lekturze Strategii ekoenergetycznej powiatu lidzbarskiego, co potwierdza konieczność przeprowadzenia zasadniczych zmian zmierzających w kierunku stopniowego odchodzenia od paliw tradycyjnych, na rzecz coraz szerszego wykorzystywania biomasy jako odnawialnego, perspektywicznego paliwa przeznaczonego do spalania energetycznego w instalacjach grzewczych.

Węgiel kamienny, który jest najbardziej popularnym paliwem przeznaczonym do spalania energetycznego na terenie powiatu lidzbarskiego, niestety powoduje też największą emisję substancji spośród wszystkich paliw przeznaczonych do spalania energetycznego.

Na terenie gminy Kiwity energetyczne zużycie węgla kamiennego jest znacznie niższe niż w pozostałych gminach powiatu lidzbarskiego (druga gminą o stosunkowo niewielkim zużyciu węgla kamiennego jest Lubomino). Największe zużycie tego paliwa wykazuje Urząd Gminy Kwity oraz Spóldzielnia Mieszkaniowa „Symsar” w Klutajnach razem  – około 100 Mg/rok.

Na terenie gminy nie prowadzi się procesów technologicznych związanych z emisją gazów lub pyłów do powietrza.

## 9.3. Przeciwdziałanie nadmiernej emisji.

Aby przeciwdziałać nadmiernej emisji substancji wprowadzanych do atmosfery w efekcie energetycznego spalania paliw, należy przedsięwziąć szereg różnych działań, które będą dążyły do jednego celu, jakim jest stałe ograniczanie ilości substancji emitowanych do powietrza atmosferycznego. Temu celowi będzie służyć wiele rozmaitych zadań. Niektóre z nich zostały już wyszczególnione w Strategii ekoenergetycznej powiatu lidzbarskiego. Wśród nich należy wymienić:

  - podjęcie intensywnych, kompleksowych działań termomodernizacyjnych na terenie całego powiatu;

  - identyfikacja terenów nadających się pod uprawy biomasy w powiatowym dziale geodezji i kartografii;

  - założenie upraw energetycznych na wyznaczonych terenach;

  - stopniowa wymiana kotłów węglowych wraz ze starymi instalacjami na nowoczesne kotły przeznaczone do spalania biomasy;

  - przeprowadzenie działań mających na celu racjonalizację zużycia energii w powiecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym;

  - przeznaczenie do spalania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków;

  - instalowanie kolektorów słonecznych na dachach budynków;

  - wykorzystanie słomy jako biomasy w dużych gospodarstwach rolnych;

  - przygotowanie do spalania osadów ściekowych wytworzonych na terenie oczyszczalni ścieków;

  - montaż instalacji przeznaczonej do wytwarzania energii z pozyskiwanego biogazu tworzącego się wewnątrz dużych składowisk odpadów;

  - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Powyższe zadania zostały już wcześniej wyszczególnione w Strategii ekoenergetycznej powiatu lidzbarskiego.

Należy liczyć się z faktem niewystarczających istniejących rezerw służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Z tego powodu planowane działania powinny zmierzać dwutorowo: z jednej strony wciąż należy poszukiwać dodatkowych, możliwych do pozyskania źródeł energii odnawialnej.

Natomiast z drugiej strony należy poczynić kroki ku nowym możliwościom technicznym związanym z pełnym wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych oraz proekologicznych paliw konwencjonalnych, a więc gazu ziemnego i lekkiego oleju opałowego. Aby realizować ten kierunek działań, należy realizować następujące zadania:

  - wymiana instalacji kotłowni razem z wymianą kotłów węglowych na wysokosprawne kotły olejowo-gazowe;

  - termomodernizacja sieci c.o. i c.w.u;

  - modernizacja wymiennikowni ciepła;

  - zainstalowanie automatycznej aparatury kontrolno – pomiarowej przeznaczonej do obsługi i monitoringu sieci c.o. i c.w.u.

Działania poczynione w tym kierunku powinny dać znaczne ograniczenie emisji ze względu na zmianę stosowanego paliwa oraz oszczędności poczynione na wytwarzaniu i przesyle ciepła.

# 10.0. Hałas i klimat akustyczny

Hałasem przyjęto nazywać dźwięki o częstotliwościach i natężeniach stwarzających uciążliwość dla ludzi i środowiska. Podstawowym technicznym wskaźnikiem oceny poziomu hałasu w środowisku lub ogólnej oceny stanu klimatu akustycznego jest równoważny poziom dźwięku A wyrażany w decybelach (dB).

Hałas pochodzenia antropogenicznego, występujący w środowisku, można podzielić na dwie podstawowe kategorie: hałas komunikacyjny (przede wszystkim drogowy) oraz hałas przemysłowy.

Rozwój komunikacji i transportu sprawia, że problem uciążliwości hałasu dotyczy obecnie nie tylko dużych miast, ale również miast średniej wielkości, a także mniejszych miejscowości znajdujących się przy ruchliwych trasach komunikacyjnych.

Podstawowym źródłem hałasu, decydującym o klimacie akustycznym tego terenu jest komunikacja drogowa.

Hałas drogowy wywiera dominujący wpływ na klimat akustyczny środowiska zarówno ze względu na powszechność występowania, jak i długi czas jego oddziaływania.

Jedną z głównych przyczyn zagrożenia hałasem komunikacyjnym w ostatnich latach jest intensyfikacja ruchu drogowego. Uciążliwość tras komunikacyjnych zależy głównie od następujących czynników: natężenia ruchu, struktury strumienia pojazdów oraz ich prędkości, rodzaju i stanu technicznego nawierzchni oraz odległości zabudowy mieszkaniowej od drogi stanowiącej źródło hałasu. Bardzo ważnym czynnikiem jest również stan techniczny pojazdów.

Niewątpliwie podstawowym czynnikiem mającym wpływ na emisję hałasu komunikacyjnego jest ranga, a także łączna długość wszystkich dróg położonych na terenie gminy Kiwity.

Z uwagi na brak pomierzonych wartości hałasu drogowego na terenie gminy Kiwity, trudno jest wymiernie ocenić, w jakim stopniu emitowany hałas komunikacyjny rzutuje na ogólny stan klimatu akustycznego w pobliżu głównych dróg przebiegających przez teren gminy. Z tego powodu należałoby przeprowadzić stosowne pomiary hałasu na terenie gminy i na podstawie uzyskanych wyników dokonać oceny zagrożenia hałasem.

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Ochrony Środowiska, obszarem „szczególnej uciążliwości hałasowej” jest teren o wysokim poziomie hałasu, przekraczającym wielkość normatywną zwaną poziomem progowym LApr. Poziom progowy hałasu drogowego oddziałującego na tereny zabudowy mieszkaniowej ustalono na 75 dB(A) dla pory dziennej i 70 dB(A) dla pory nocnej. Ze względu na brak przeprowadzonych pomiarów, trudno jest ocenić, czy taki poziom jest przekroczony także na terenie należącym do gminy Kiwity.

Inną sprawą powiązaną z hałasem drogowym jest ogólnie zły lub bardzo zły stan większości dróg znajdujących się na terenie powiatu lidzbarskiego. Ma to niewątpliwie wpływ na zwiększony poziom emitowanego hałasu, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku transportu pojazdu ciężkiego. Drogi te należy modernizować i remontować poprzez nakładanie świeżych nawierzchni bitumicznych, co zostało także wyszczególnione w „Strategii Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2004-2006”.

Na terenie gminy Kiwity nie występują zakłady emitujące hałas przemysłowy, który znacząco wpływa na klimat akustyczny panujący w otoczeniu tych zakładów.

# 11.0. Promieniowanie jonizujące i niejonizujące

## 11.1. Promieniowanie jonizujące.

Występujące w gminie Kiwity promieniowanie jonizujące oparte jest przede wszystkim na poziomie radiacji ze źródeł naturalnych, związanych z rozpadem pierwiastków promieniotwórczych naturalnie występujących w przyrodzie.

Zagrożenia w dziedzinie promieniowania jonizującego na terenie gminy Kiwity mogą stwarzać wyłącznie źródła promieniowania pochodzące z zewnątrz.

Poza naturalnymi źródłami promieniowania znajdującymi się w glebie, wodzie i w powietrzu, występują także sztuczne źródła promieniowania , które możemy podzielić na trzy grupy:

- zamknięte źródła promieniowania o małej aktywności w szczelnej obudowie, używane w pracach diagnostycznych;

- aparatura rentgenowska;

- otwarte źródła promieniowania, które znajdują się w zakładach posiadających materiały izotopowe używane do prac naukowych, w pracowniach medycznych.

Funkcjonowanie sztucznych źródeł promieniowania jonizującego nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców. Ewentualne awarie mogą mieć charakter wyłącznie lokalny i nie zagrażają terenom sąsiednim.

## 11.2. Promieniowanie niejonizujące.

Promieniowanie niejonizujące związane jest z występowaniem pól elektromagnetycznych. Do głównych źródeł powstawania pól elektromagnetycznych należą:

- linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe,

- obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej,

- stacje radiolokacyjne.

Istotny wpływ na środowisko mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach znamionowych równych co najmniej 110 kV i wyższych. Obecnie przez teren gminy Kiwity nie przebiegają linie energetyczne o takim napięciu.

Na obszarze należącym do gminy Kiwity obiektami radiokomunikacyjnymi, które mogą mieć pewien wpływ na środowisko są także stacje bazowe telefonii komórkowej.

Pola elektromagnetyczne, które są emitowane przy antenach telefonii komórkowej, mocowanych na kratownicowych masztach, oddziaływują na przestrzeni kilkunastu metrów, przede wszystkim na poziomie zawieszenia anteny. Normy techniczne i przepisy aktualnie stosowane w Polsce, dotyczące umieszczania anten stacji, zabezpieczają wymagane odległości z dala od miejsc przebywania ludzi.

# 12.0. Poważne awarie przemysłowe

Poprzez wyrażenie ,,poważne awarie" rozumie się nagłe zdarzenia, w szczególności emisje, pożary lub eksplozje powstałe w trakcie prowadzenia procesów przemysłowych, a także magazynowania lub transportu z udziałem substancji, bądź preparatów niebezpiecznych.

W wyniku takich zdarzeń może powstać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub też skażenie środowiska.

Ustawa Prawo ochrony środowiska uwzględnia na wypadek zagrożenia wystąpieniem poważnych awarii przepisy dyrektywy Unii Europejskiej SEVESO 11 lub COMAH.

Nawiązujące do ustawy rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 ustala rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych, których przechowywanie w danym zakładzie decyduje o zaliczeniu takiego przedsiębiorstwa do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W rejestrze „potencjalnych sprawców nadzwyczajnych zagrożeń środowiska" prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, nie figuruje ani jeden zakład należący do powiatu lidzbarskiego, który należałby do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, ani też nie jest tam wpisany żaden zakład pochodzący z powiatu lidzbarskiego, który należy do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Trzecią grupę ryzyka stanowią zakłady posiadające substancje lub preparaty niebezpieczne. W tej grupie także nie znajduje się żaden zakład należący do gminy Kiwity.

# 13.0. Środowisko i zdrowie

Środowisko, w którym człowiek przebywa w całym okresie swego życia jest jednym z głównych uwarunkowań jego zdrowia. Aktualny stan wiedzy o związkach pomiędzy zdrowiem i środowiskiem potwierdza zależność stanu zdrowia i jakości życia od jakości środowiska.

Ograniczenie i zapobieganie środowiskowym zagrożeniom zdrowia jest w związku z tym niezbędnym elementem zarówno polityki ekologicznej państwa jak i polityki ochrony zdrowia obywateli. Punktem wyjścia dla tak ukierunkowanej polityki jest przyjęcie zasady, że środowisko oddziałuje na człowieka zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym. To oddziaływanie odnosi się nie tylko do specyficznych czynników antropogenicznych w środowisku, takich jak substancje chemiczne, czynniki biologiczne i fizyczne, ale również do elementów środowiska komunalnego, mieszkalnego i środowiska pracy, a także do głównych komponentów środowiska naturalnego, tj. powietrza, atmosferycznego, gleby, wody i znacznej części biosfery.

Aktualnie najważniejszymi problemami dla zdrowia publicznego pozostają zanieczyszczenia powietrza, jakość wody do picia, zanieczyszczenia chemiczne gleb i wód gruntowych, odpady komunalne i przemysłowe oraz hałas.

Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do związków środowiska ze zdrowiem jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe.

Realizacja polityki ekologicznej powinna doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa. Osiągnięcie tego celu wymaga działań systemowych wraz z identyfikacją potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń zdrowia w środowisku, ocenę narażenia i ryzyka zdrowotnego oraz wprowadzanie i egzekwowanie przepisów dotyczących kontroli szkodliwych dla zdrowia emisji do środowiska.

Zadania w zakresie poprawy środowiska należą do najważniejszych, ponieważ ich  realizacja i uzyskane efekty w sposób znaczący wpływają  na jakość życia  i zdrowia ludności. Zadania te należą  do najtrudniejszych do wykonania i najbardziej kosztownych. Są one związane z koniecznością spełnienia standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska jakie muszą być realizowane  po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej.

Różnorodność i bogactwo środowiska przyrodniczego, urozmaicona rzeźba terenu, zwarte kompleksy leśne, liczne jeziora, torfowiska i podmokłe łąki oraz czyste  powietrze, bogata flora i fauna, preferują  rejon powiatu do rozwoju różnych form rekreacji, przemysłu czystych technologii oraz rolnictwa wytwarzającego produkty najwyższej jakości (zdrowej żywności).

Źródła zanieczyszczenia wód z  terenów wiejskich określa się jako rolnicze i poza rolnicze. Źródła rolnicze można podzielić na:

- punktowe, np. zagroda wiejska, wiejskie wysypisko śmieci, składowisko stałych i płynnych odchodów zwierzęcych, nieszczelna instalacja sanitarna,

- obszarowe – użytki rolne, zwłaszcza grunty orne.

Główne rodzaje i źródła zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa oraz ich skutki dla środowiska zestawiono poniżej.

| Źródła zanieczyszczeń | Rodzaj zanieczyszczeń | Skutki dla środowiska |
| --- | --- | --- |
| Nawozy mineralne i naturalne stosowane w nadmiernych dawkach lub w niewłaściwy sposób | Składniki pokarmowe roślin, głownie azotany i fosforany | Pogorszenie jakości wody pitnej, nadmierny rozwój planktonu w wodach powierzchniowych, zakwity wód |
| Chemiczna ochrona roślin, Stosowanie osadów ściekowych i kompostów przemysłowych | Substancje toksyczne – środki ochrony roślin, metale ciężkie | Skażenie wód, Zagrożenie dla życia biologicznego w wodach, Wyłączenie wód z rekreacji |
| Erozja wodna i wietrzna, Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w niewłaściwy sposób | Drobne nie- i organiczne cząstki gleby tworzące zawiesinę | Zagrożenie dla życia biologicznego, wyłączenie z rekreacji, trudny przesył wody |

Główne zanieczyszczenia wód – związki azotu i fosforu – wprowadzane są do gleby z nawozami. Azot w formie związków amonowych i azotanowych trafia do gleby z nawozami, w postaci opadu atmosferycznego lub w wyniku wiązania przez bakterie. Azot amonowy ulega procesowi nitryfikacji i przechodzi w azot azotanowy, wymywany do płytkich wód gruntowych, także wgłębnych; częściowo ulatnia się jako NH3.

Wody powierzchniowe zanieczyszczane są azotanami w wyniku spływów powierzchniowych (erozji),  odpływu z  wodami drenarskimi lub przemieszczania z wodami wgłębnymi. Źródłem zanieczyszczenia azotanami wód gruntowych – w obrębie zagrody – są źle przechowywane nawozy naturalne, także nieszczelne zbiorniki do gromadzenia nieczystości i płynnych odchodów zwierzęcych.

Związki fosforu – fosforany – wprowadzane w formie nawozów nie ulegają ani wymywaniu ani ulatnianiu się, natomiast mogą przenikać do wód powierzchniowych wraz ze spływami cząsteczek gleby w wyniku erozji. Azotany i fosforany decydują o rozwoju planktonu, tzw. zakwitach wód.

Stopień oddziaływania punktowych i obszarowych źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, związanych z rolniczym użytkowaniem gruntów zależy od:

- stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich,

- koncentracji produkcji zwierzęcej i sposobu składowania/przechowywania odchodów zwierzęcych,

- ilości ludności i liczby gospodarstw domowych oraz stanu  ich wyposażenia w urządzenia sanitarne.

Konieczność ograniczenia zanieczyszczania wód azotanami, pochodzącymi pośrednio lub bezpośrednio ze źródeł rolniczych jest celem zapisów  Dyrektywy Rady 91/676/EEC, zwanej potocznie Dyrektywą Azotanową.

Zgodnie z założeniami tej Dyrektywy, podstawową metodą ograniczania zanieczyszczenia wód azotanami z rolnictwa jest przestrzeganie przez rolników zasad dobrej praktyki rolniczej. W związku z tym Dyrektywa zaleca państwom członkowskim Unii opracowanie i wdrożenie kodeksu, będącego zbiorem zasad, porad i zaleceń, stosowanych przez rolnika i uznanych jako obowiązujące normy etycznego postępowania względem środowiska.

Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej opracowany został zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Azotanowej, która jest jednym z podstawowych aktów prawnych w UE dziedzinie ochrony środowiska w odniesieniu do rolnictwa. Przy opracowywaniu Kodeksu uwzględniono stan prawny w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza ochrony wód, stąd zasady, porady i zalecenia w nim zawarte dotyczą m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniami punktowymi oraz obszarowymi.

W ramach działań związanych z ograniczaniem punktowych źródeł zanieczyszczeń wskazuje się na znaczenie płyt i zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych, tj. na ich właściwą pojemność, umożliwiającą gromadzenie i przechowywanie obornika przez okres co najmniej 6 miesięcy; odpowiednie zagospodarowanie otoczenia zbiornika oraz warunki transportowe. Wśród innych działań podkreśla się znaczenie odpowiedniego przechowywania pasz, kiszonek itp.

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami obszarowymi, towarzysząca gospodarce rolnej powinna uwzględniać m.in.:

- stosowanie właściwych dawek i przestrzeganie terminów odpowiednio dla nawozów naturalnych i mineralnych,

- stosowanie osadów ściekowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska,

- odpowiednie dawkowanie chemicznych środków ochrony roślin,

- stosowanie agrotechnicznych metod zapobiegania zanieczyszczeniu wód (zmianowanie roślin, odnawianie użytków itp.).

Generalnie zasady dobrej praktyki rolniczej dla potrzeb wdrażania Dyrektywy Azotanowej , zebrane we wspomnianym Kodeksie dotyczą:

      - okresów, w których stosowanie nawozów nie jest wskazane,

      - nawożenia pól na zboczach,

      - stosowania nawozów na glebach podmokłych, zalanych, zamarzniętych i pokrytych śniegiem,

      - nawożenia pól w pobliżu cieków wodnych i stref ochrony wód,

      - pojemności zbiorników/płyt do składowania i przechowywania nawozów naturalnych oraz pasz soczystych,

      - dawek i sposobów nawożenia,

      - użytkowania gruntów i organizacji produkcji na użytkach rolnych,

      - planów nawożenia.

# 14.0. Harmonogram działań służących realizacji powiatowego programu ochrony środowiska

Region Warmii i Mazur, w którym leży powiat lidzbarski, obejmuje obszary o  unikatowych w skali europejskiej walorach przyrodniczych, charakteryzujące się mało przekształconym i  czystym środowiskiem.

Dla regionu o takich walorach przyrodniczych bardzo istotne są rezultaty negocjacji Polski z UE w obszarze „Środowisko”. Obszar ten obejmuje szeroko rozumianą ochronę przyrody, szczegółowe zagadnienia dotyczące jakości wód i powietrza, zanieczyszczeń przemysłowych, gospodarki odpadami, ochrony przed promieniowaniem.

„Środowisko” jest przykładem obszaru negocjacyjnego, w którym pozycje wyjściowe naszego kraju i Unii Europejskiej były bardzo odległe. Z uwagi na ogromne koszty inwestycyjne związane z wprowadzeniem niektórych dyrektyw – np. dyrektywy „ściekowej’ regulującej oczyszczanie ścieków komunalnych w różnych aglomeracjach/zabudowach– w wyniku negocjacji uzyskano różne okresy przejściowe, tj.:

- w odniesieniu do obowiązku budowy systemów kanalizacji - dla aglomeracji o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM (zrównoważona liczba mieszkańców) uzyskano 10 letni okres przejściowy – do 31.12.2015;

- dla  aglomeracji większych od 10 000 RLM uzyskano 6 letni okres przejściowy – do 31.12.2008;

- w odniesieniu do obowiązku budowy oczyszczalni ścieków – dla aglomeracji od 2 000 do 10 000 RLM uzyskano 13 letni okres przejściowy – do 31.12.2015;

- dla aglomeracji o wielkości od 10 000 do 15 000 RLM uzyskano 10 letni okres przejściowy – do 31.12.2015;

- dla aglomeracji od 15 000 do 100 000 RLM uzyskano 13 letni okres przejściowy – do 31.12.2015.

Najważniejsze dla samorządów przepisy w zakresie gospodarki odpadami zawarte są w Dyrektywie Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów i w Dyrektywie Rady  99/31/EC w sprawie składowania odpadów; ta ostatnia określa  standardy techniczne składowania odpadów w sposób bezpieczny dla  środowiska i zdrowia ludzi.

Dyrektywa „składowiskowa” wprowadza  konieczność sukcesywnej  redukcji  odpadów ulegających  biodegradacji, kierowanych do składowania do następujących poziomów:

- 75 % w roku 2010  - w stosunku do ilości odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- 50% w roku 2013 – w stosunku do ilości odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- 35 % w roku 2020 – w stosunku … j.w.

Poniżej przedstawiono harmonogram wieloletnich działań (2004-2011), służących realizacji powiatowego programu ochrony środowiska w podziale na obszary obejmujące:

- ochronę i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

- zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska

- poprawę jakości środowiska – w odniesieniu do poszczególnych jego elementów i stosownie do założeń polityki ekologicznej państwa.

W ramach wymienionych obszarów określono szczegółowe zadania, przewidziane do realizacji w latach 2004 – 2007.

| I. Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu | Zadania własne gminy +zadania koordynowane |  |
|  | 2004-2007 | 2008-2011 |
| Promocja gospodarstw agroturystycznych,ekologicznych i leśnych w miejsce niedochodowych gospodarstw rolnych/specjalistycznych | 1.Współdziałanie przy wdrażaniu zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) 2.Edukacyjna działalność proekologiczna, kierowana do różnych grup społecznych, 4.Stały dostęp do informacji o środowisku. | Nadzór nad wdrażaniem programów RŚ KDPR |
| Zadrzewianie gruntów rolnych nieuprawianych, wzorowane na zbiorowiskach naturalnych | 1. Zwiększanie udziału upraw wielogatunkowych w ramach zalesień, 2. Zakładanie upraw o charakterze przedplonów. | Współpraca z LP,właścicielami gruntów i lasów |
| II. Ochrona gleb i zasobów kopalin |  |  |
| Utworzenie rejestru informacji o terenach/glebach zdegradowanych | 1.Scalanie gruntów pod kątem właściwej gospodarki upraw rolnych, 2.Propagowanie działań ochronnych gleb przed erozją wodną i wietrzną, 3.Utworzenie rejestru zadań z zakresu rekultywacji zanieczyszczonych gleb/przekształconej powierzchni ziemi | Realizacja wybranych projektów przy współpracy zainteresowanych instytucji. |
| III. Osiąganie standardów jakości wód |  |  |
| Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód otwartych | 1.Rozwój sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni z przeprowadzoną analizą ilości zużytej wody i wytworzonych z niej ścieków oraz z uwzględnieniem rozwoju demograficznego danego terenu 2.Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy 3.Budowa i modernizacja gminnych oczyszczalni ścieków pod kątem poprawy skuteczności oczyszczania doprowadzonych ścieków | Realizacja wybranych projektów rozwoju infrastruktury z uwzględnieniem funduszy pomocowych |
| IV. Osiąganie standardów jakości powietrza |  |  |
| Zmniejszenie ładunku substancji emitowanych do powietrza | 1.Realizacja programu zawartego w strategii ekoenergetycznej powiatu lidzbarskiego, po dokonaniu w nim koniecznych zmian. 2.Stopniowa wymiany instalacji w kotłowniach grzewczych, w celu ich przystosowania do zmiany spalanego paliwa tj. zamiany węgla na paliwa odnawialne albo mniej uciążliwe dla środowiska (gaz lub lekki olej opałowy) | Realizacja wybranych projektów rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich z uwzględnieniem funduszy pomocowych |
| V. Gospodarka odpadami (zał. do GPOS) |  |  |
| Opracowanie planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kiwity | 1. Realizacja gminnego programu gospodarki odpadami |  |
| VI. Uciążliwość hałasu dla otoczenia |  |  |
| Ograniczenie uciążliwości emitowanego hałasu do poziomów dopuszczalnych | - Przeprowadzenie pomiarów hałasu drogowego na terenie gminy w miejscowościach przy drodze nr 51. - Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzenie analizy możliwych działań przeciwdziałających nadmiernemu hałasowi | Utworzenie w gminie rejonów szczególnego zagrożenia hałasem drogowym |

# 15.0. Źródła finansowania powiatowego programu ochrony środowiska

Podstawową formą finansowania ochrony środowiska w kraju są fundusze celowe, działające na czterech szczeblach administracji, banki oraz fundacja Ekofundusz.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczają środki zgromadzone z opłat za korzystanie ze środowiska  na dofinansowanie przedsięwzięć poza- i inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska w formach preferencyjnych pożyczek i dotacji.

Polskie banki, państwowe czy w postaci spółek akcyjnych oferują różnorodne kredyty na proekologiczne przedsięwzięcia. Szczególną rolę w tym sektorze odgrywa Bank Ochrony Środowiska, proponujący na taką działalność prywatnym i samorządowym inwestorom zróżnicowane oferty w postaci preferencyjnych kredytów.

Fundacja Ekofundusz dysponuje środkami pochodzącymi z ekokonwersji polskiego zadłużenia zagranicznego na projekty proekologiczne udzielając pomocy finansowej w postaci preferencyjnych pożyczek oraz dotacji (gdy inwestorem jest samorząd – dotacja może dochodzić do 50% kosztów przedsięwzięcia).

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej tworzy możliwości uzyskania finansowego wsparcia ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – europejskich środków „pomocowych”, jako że cały kraj, wszystkie województwa/regiony, z uwagi na dużo niższy poziom rozwoju ekonomicznego (PKB znacznie poniżej średniej unijnej) będzie kwalifikować się do pomocy w ramach wspierania rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej rozwiniętych.

Fundusz Spójności może być źródłem pomocy finansowej przeznaczonej dla samorządów (gmin lub związków gmin), które planować będą duże inwestycje w publiczną infrastrukturę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, działań przeciwpowodziowych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Minimalna wartość projektu, który może być dofinansowany z tego źródła powinna wynosić 10 mln €; wysokość wsparcia ze strony FS może być rzędu 85 % kosztów.

Zasadniczym źródłem finansowania inwestycji w sektorze ochrony środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) może być jeden z czterech funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF); pozostałe z nich to:

- Europejski Fundusz Socjalny (ang.ESF),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych (ang.EAGGF),

- Instrument Finansowy Wspierania Rybołówstwa (ang.FIFG)

Środki finansowe z funduszy strukturalnych są rozdysponowane w ramach trzech celów pomiędzy cztery fundusze, zarządzane przez właściwe Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej:

Cel 1 – wspieranie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej rozwiniętych,

Cel 2 – wspieranie gospodarczego i społecznego przekształcania obszarów z trudnościami strukturalnymi,

Cel 3 – wspieranie przyjęcia i modernizacji polityk i systemów edukacji, kształcenia zawodowego i zatrudnienia.

Po przystąpieniu Polski do UE wszystkie regiony/wszystkie województwa zostaną zakwalifikowane do Celu 1; temu celowi polityki strukturalnej Unii podlegają regiony, w których PKB na jednego mieszkańca wynosi poniżej 75 % średniego dochodu UE.

Fundusze strukturalne wdrażane będą wyłącznie na poziomie krajowym. Działania typowo inwestycyjne w ochronie środowiska, które mogą być wspierane z funduszy strukturalnych, są zapisane w dwóch programach operacyjnych:

- Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR),

którego beneficjentami mogą być samorządy,

- Sektorowym Programie Operacyjnym „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, adresowanym do przedsiębiorstw ( z wyłączeniem przedsiębiorstw komunalnych).

Projekty z zakresu ochrony środowiska będą miały szansę uzyskać dofinansowanie w ramach trzech działań zawartych w dwóch priorytetach ZPORR.

Tab. 24. Priorytety i działania w ZPORR związane z inwestycjami w ochronę środowiska

| Priorytet | Działania |
| --- | --- |
| Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów | (1.2) Infrastruktura ochrony środowiska |
| Rozwój lokalny | (3.1) Rozwój obszarów wiejskich |
|  | (3.2) Rewitalizacja obszarów zdegradowanych |

Działanie „Infrastruktura ochrony środowiska” jest zbieżne z działaniem „Rozwój obszarów wiejskich” – różnica polega na obszarze działania i wielkości wspieranych inwestycji.

W ramach działania „Infrastruktura ochrony środowiska” prowadzone będą większe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu regionalnym, służące wzmacnianiu  konkurencyjności regionów.

Szczegółowe rodzaje inwestycji w działaniu „Infrastruktura ochrony środowiska”

| Działanie | Poddziałanie | Rodzaje kwalifikujących się projektów |
| --- | --- | --- |
| Infrastruktura ochrony środowiska | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków | - Budowa/przebudowa sieci wodociągowych - Budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnych - Budowa/przebudowa stacji uzdatniania wody - Budowa/przebudowa oczyszczalni ścieków - Budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej |
|  | Zagospodarowanie odpadów | - Organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu - Wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi/budowa sortowni, kompostowni, budowa nowych i rekultywacja starych składowisk, |
|  | Poprawa jakości powietrza | - Przebudowa/rozbudowa systemów ciepłowniczych-wyposażanie w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza - Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania /obiektów publicznych/ w systemy bardziej przyjazne dla środowiska – ograniczenie niskiej emisji |
|  | Zapobieganie powodziom | - Regulacja cieków wodnych - Tworzenie polderów - Budowa/przebudowa wałów przeciwpowodziowych wraz z dojazdem - Budowa/przebudowa małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych |
|  | Wsparcie zarządzania ochroną środowiska | - Opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza - Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz systemów informowania o poziomie zanieczyszczeń - Utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód - Tworzenie map terenów zalewowych |
|  | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | - Budowa/przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej/energia wiatrowa, wodna, ogniwa słoneczne, biomasa |

Omawiane działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń kierowanych do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, także poprawę zarządzania środowiskiem. Na dofinansowanie mogą liczyć wnioskodawcy projektów, które będą polegały na budowie/przebudowie infrastruktury środowiska; inicjatywy, zmierzające do poprawy zarządzania środowiskiem i usprawnienia dostępu do informacji o środowisku.

W ramach działania „Rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą małe inwestycje z zakresu ochrony środowiska, o oddziaływaniu lokalnym, realizowane na terenach wiejskich oraz w małych miastach (do 25 tys.mieszkańców).

Jako priorytetowe uznane zostaną projekty powstające w gminach i powiatach o niskich dochodach na mieszkańca i wysokiej stopie bezrobocia/o dochodach w przeliczeniu na mieszkańca poniżej 60% średniej wojewódzkiej oraz o stopie bezrobocia przekraczającej 150% średniej województwa/.

Projekty kwalifikujące się do otrzymania wsparcia muszą mieć wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy/gmin oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia. Projekty te powinny być spójne z innymi działaniami realizowanymi na obszarze gmin.Za najlepsze uznane zostaną takie, które najbardziej ekonomicznie będą wykorzystywać dostępne fundusze, przy użyciu najnowszych technologii przyjaznych dla środowiska, a tym samym pozwolą na zredukowanie kosztów operacyjnych i podniesienie sprawności funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej. Poniżej zestawiono rodzaje projektów w ramach omawianego działania, kwalifikujących się do uzyskania finansowego wsparcia ramach ZPORR.

Tab. 25. Szczegółowe rodzaje inwestycji w działaniu „Rozwój obszarów wiejskich”

| Działanie | Poddziałanie | Rodzaje kwalifikujących się projektów |
| --- | --- | --- |
| Rozwój obszarów wiejskich | Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków | - Sieci kanalizacyjne, w tym podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników - Oczyszczalnie ścieków - Inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków |
|  | Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę | - Sieci wodociągowe - Ujęcia wody z ochroną ujęć i źródeł wody pitnej - Urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody |
|  | Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w energię | - Urządzenia zaopatrzenia w energię - Lokalne systemy pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł - Gminne systemy oświetlenia ulic |
|  | Gospodarka odpadami stałymi | - Budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych - Budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin - Likwidacja dzikich wysypisk - Kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych. |

Ogólnym celem powyższego działania jest przeciwdziałanie  społecznej i ekonomicznej stagnacji obszarów wiejskich. Możliwość otrzymania dofinansowania ze środków ERDF może mieć bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu inwestycji, a pośrednio stworzyć warunki do rozwoju działalności gospodarczej oraz prawic warunki życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska, realizowane w ramach tego działania, mają doprowadzić do wzrostu ilości gospodarstw domowych objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększenia poziomu zwodociągowania i skanalizowania obszarów. W rezultacie działania te powinny podnieść atrakcyjność inwestycyjna obszarów poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów przewidzianych pod inwestycje oraz polepszenie jakości podstawowej infrastruktury społecznej.

# 16.0. Narzędzia i instrumenty służące realizacji gminnego programu ochrony środowiska

Realizacja celów Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie ochrony środowiska, stosownie do kompetencji dokonywana jest poprzez działania zapisane w  programach  ochrony środowiska na poszczególnych szczeblach  zarządzania z wykorzystaniem instrumentów prawnych, finansowych i społecznych.

Instrumenty prawne z zakresu  ochrony środowiska ( o charakterze władczym i nakazowym), to standardy środowiskowe, pozwolenia i odpowiedzialność.

Standardy środowiskowe posiadają charakter jakościowych (jakości środowiska; standardy emisyjne).

Standardy jakościowe ustalają minimalny dopuszczalny poziom jakości środowiska poprzez określenie dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w środowisku.

Standardy emisyjne określają ile i jakich zanieczyszczeń można wprowadzić do środowiska z konkretnego źródła.

Standardy emisyjne ustalane są w sposób indywidualny w pozwoleniach tak, aby zapewniały utrzymanie w środowisku stężeń zanieczyszczeń określonych przez standardy jakościowe.

Realizacja funkcji kontrolnych  prawa ochrony środowiska wymaga korzystania z instrumentów nakazowych – decyzji administracyjnych. Najważniejsze z nich to różnie nazywane tzw. pozwolenia - decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, pozwolenia. Ustawa POŚ w art.180 wprowadza zapis dotyczący pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzania odpadów, emitowania hałasu, promieniowania elektromagnetycznego lub pozwoleń zintegrowanych, czyli dotyczących emitowania jednocześnie więcej niż jednego rodzaju zanieczyszczeń do środowiska, niezależnie od tego, czy wymagane byłyby, zgodnie z ustawą, pozwolenia na poszczególne rodzaje emisji.

Różne formy i rodzaje odpowiedzialności wynikające z zapisów prawa ochrony środowiska dla potrzeb jego funkcjonowania (prawa) i ochrony (środowiska) obejmują:

- odpowiedzialność administracyjną, która jako regulacja prawno-administracyjna jest podstawowym narzędziem organów samorządu w nadzorowaniu i egzekwowaniu zasad ochrony środowiska; ta forma odpowiedzialności może być orzeczona m.in. w postaci kary pieniężnej za przekraczanie standardów emisyjnych;

- odpowiedzialność karną – dotyczącą osób fizycznych, mającą zastosowanie do najcięższych naruszeń porządku prawnego, w ściśle określonych sytuacjach;

- odpowiedzialność cywilną, której podstawowym celem jest zapobieżenie szkodzie lub jej zlikwidowanie; zasady odpowiedzialności cywilnej regulują przepisy kodeksu cywilnego, bowiem artykuł POŚ  dotyczący odpowiedzialności cywilnej nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej.

Instrumenty finansowe służące  monitorowaniu stosowania zasad i realizacji zadań służących ochronie środowiska to:

- opłaty za korzystanie ze środowiska,

- administracyjne kary pieniężne,

- fundusze celowe (ochrony środowiska i gospodarki wodnej; ochrony gruntów rolnych i leśnych),

- opłaty produktowe i depozytowe,

- europejskie fundusze „pomocowe” – Fundusz Spójności i fundusze strukturalne

Instrumenty społeczne, istotne dla skutecznej realizacji planowanych zadań/ujętych w powiatowym POS to:

- gwarantowany obywatelom w Konstytucji RP dostęp do informacji o środowisku,

- szeroko adresowana, zintegrowana edukacja proekologiczna, realizowana przez lokalne władze, z informacjami o planowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, wszelkich trudnych tematach, dotyczących np. budowy czy lokalizacji obiektów służących ochronie środowiska, ale często powodujących lokalne konflikty,

- komunikacja społeczna realizowana głownie jako współpraca władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi – dla wzajemnego informowania się, wymiany poglądów i uzgadniania stanowisk w istotnych dla lokalnych społeczności gminy/gmin przedsięwzięciach.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska, zapisanych w postaci wieloletnich planów, nadzorowana jest również  - oprócz używania wymienionych wyżej instrumentów poprzez prowadzenie monitoringu i kontroli środowiska.

Monitoring  środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz jego stanu, realizowanym przez organa administracji rządowej (WIOS) i samorządowej w ramach wykonywania decyzji, pozwoleń, zezwoleń, stosownie do posiadanych kompetencji.

Monitoring środowiska koordynowany jest przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska, a sieć pomiarowa stanu środowiska prowadzona jest przez IOŚ i Inspekcję Sanitarną.

Ustawa - Prawo ochrony środowiska określa zasady współpracy pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej dotyczące wymiany informacji o stanie środowiska na podstawie wykonywanych pomiarów i analiz oraz danych uzyskiwanych z pomiarów poziomu substancji lub energii, prowadzonych przez podmioty korzystające ze środowiska.

Monitoring realizacji ustaleń planów ochrony środowiska nie ma jeszcze istotnych doświadczeń; dotychczas stosowane narzędzia to wynikające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym   monitorowanie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego czy też – rozpatrywanie przez sejmik sprawozdań zarządu województwa z wykonania programów wojewódzkich.

Dopiero ustawa - Prawo ochrony środowiska wprowadziła obowiązek sporządzania co dwa lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska i przedstawiania radzie powiatu.

Pierwszy raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, zawierający sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinien być przedłożony Radzie Gminy Kiwity w terminie do 31 grudnia 2005.

| Wskaźniki monitorowania planu |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp | Wskaźnik | Sposób monitorowania |
| 1 | Stopień zwodociągowania gminy | Stosunek liczby mieszkańców podłączonych do wodociągów do całej liczby mieszkańców gminy |
| 2 | Stopień skanalizowania gminy | Stosunek liczby mieszkańców podłączonych do kanalizacji do całej liczby mieszkańców gminy |
| 3 | Długość sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej | Łączna długość sieci w km |
| 4 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca w ciągu roku | Łączna ilosć odpadów wytwarzanych na 1 mieszkańca |
| 5 | Udział odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach | Stosunek ilości odpadów wytwarzanych do ilości składowanych |
| 6 | Udział odpadów przemysłowych składowanych na wysypiskach | Stosunek ilości wytworzonych odpadów przemysłowych do ilości składowanych w danym roku |
| 7 | Wskaźnik lesistości gminy | Stosunek powierzchni zalesionych I zadrzewionych do całkowitej powierzchni gminy |
| 8 | Wskaźnik energii ze źródeł odnawialnych | Stosunek mocy instalacji korzystających ze źródeł odnawialnych do całkowitehj mocy instalacji na terenie gminy |
| 9 | Liczba interwencji mieszkańców w spr. ochrony środowiska | Ilość interewencji zgłaszanych do urzędu gminy w roku |
| 10 | Liczba kampanii edukacyjnych | Ilośc kampanii edukacyjnych w roku |

# 17.0. Edukacja ekologiczna

Instrumenty społeczne służą realizacji zasady uspołecznienia zarządzania rozwojem gminy poprzez budowanie i usprawnianie partnerstwa. Z punktu widzenia władz samorządowych umownie wyróżnia się dwie kategorie działań:

- wewnętrzne, czyli dotyczące działań samorządów i realizowane poprzez działania edukacyjne,

- zewnętrzne – polegające na budowaniu komunikacji społecznej (konsultacje, debaty publiczne, kampanie edukacyjne).

Edukacja ekologiczna prowadzona jest dla szkół wszystkich stopni, ale także w jej zakres wchodzą tematyczne szkolenia adresowane do poszczególnych grup zawodowych i organizacji.

Komunikacja między władzą samorządową i ogółem społeczności może przybierać formy instytucjonalne, np. poprzez tworzenie biur komunikacji społecznej, podpisywanie formalnych deklaracji współpracy z organizacjami społecznymi i wspieranie ich działań poprzez np. wprowadzanie przedstawicieli organizacji do różnego rodzaju ciał opiniodawczych i doradczych, organizowanie regularnych spotkań z organizacjami, itp.

Na instytucjach samorządowych i rządowych spoczywa obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania decyzji związanych z ochroną środowiska. Zarówno Konstytucja RP, jak ustawa Prawo ochrony środowiska zapewniają każdemu obywatelowi pełny dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie. Budowanie procedur komunikacji społecznej służy zatem realizacji konstytucyjnych praw obywateli, przy czym dostęp do informacji nie jest uzależniony od uczestnictwa w konkretnym postępowaniu ani od posiadania jakiegokolwiek interesu w sprawie. Pożądany, dla skutecznego wdrażania programu ochrony środowiska, zakres komunikacji społecznej zdecydowanie wykracza poza samo tylko udzielanie informacji „na żądanie”. Obejmuje on także np. promocję programu, przekazywanie określonych danych politykom, sponsorom czy decydentom, wyjaśnianie stanowisk w konkretnych sprawach oraz „wciąganie” zainteresowanych osób lub instytucji do współpracy w realizacji programu, wyjaśnianie stanowisk, wymianę roboczej informacji między osobami pracującymi nad danym tematem, itd. Odpowiednio wczesna wymiana informacji o zamierzeniach związanych z realizacją programu ochrony środowiska, choć początkowo może przyczynić się do opóźnienia niektórych działań, chronić będzie przed znacznie poważniejszymi zakłóceniami (np. odwołania i protesty).

Można wskazać kilka rodzajów działań związanych z uspołecznieniem wdrażania programu, szczególnie pożądanych do podjęcia na obszarze gminy Lubawa. Poza oczywistym postulatem współpracy z sołectwami, na próbę podjęcia zasługuje zwłaszcza kierunek działań polegający na wciągnięciu organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań w zakresie ochrony przyrody.

| Edukacja ekologiczna |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prowadzenie szkoleń w zakresie edukacji ekologicznej. | - Kształcenie i doskonalenie kadr samorządowych w zakresie wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju. - Szkolenie przedstawicieli i kadr samorządowych w zakresie planowania przedsięwzięć ochrony środowiska zgodnie z procedurami stosowanymi w Unii Europejskiej. - Szkolenia instruktorów edukacji ekologicznej. - Edukacyjna działalność proekologiczna, kierowana do różnych grup społecznych. - Stały dostęp do informacji o środowisku. | Zadanie ciągłe |
| 2. Realizacja programów edukacji ekologicznej od przedszkola poprzez wszystkie poziomy nauczania. | - Wspieranie wyjazdów dzieci i młodzieży do wyspecjalizowanych ośrodków prowadzących zajęcia zgodnie z programami nauczania „zielone szkoły”. - Wspieranie szkolnych kół zainteresowań o tematyce ekologicznej. - Wspieranie organizacji szkolnych i międzyszkolnych konkursów o tematyce ekologicznej. | Zadanie ciągłe |

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Program ochrony środowiska dla gminy Kiwity został sporządzony w sposób zgodny z zaleceniami II Polityki Ekologicznej Państwa, zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Programem Ochrony Środowiska Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Lidzbarskiego oraz wytycznymi rządowymi dotyczącymi zawartości programów ochrony środowiska.

Program zawiera diagnozę stanu środowiska w gminie Kiwity, cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie 8-letniej, priorytetowe kierunki działań dla okresu 8- i 4-letniego, a także szczegółowe zestawienia zadań do realizacji w perspektywie 4-letniej.

W programie uwzględniono wszystkie aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego użytkowania jego zasobów – od edukacji ekologicznej, poprzez ochronę powietrza aż po problematykę ochrony przyrody. Jednakże uwarunkowania regionalne i lokalne powodują, że najistotniejsze zadania do rozwiązania w najbliższych latach koncentrują się głównie wokół:

- rozwiązania problemów gospodarki ściekowej,

- zmniejszenia emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza,

- ograniczania środowiskowych skutków związanych z wytwarzaniem odpadów,

Zadaniami, których rozwiązywanie w najbliższych latach może stać się przedmiotem troski mieszkańców powiatu, są także, między innymi:

- podniesienie poziomu świadomości ekologicznej lokalnych społeczności.

- kształtowanie przestrzeni przyrodniczej, m.in. w związku z wdrażaniem systemu Natura 2000,

Zasadniczym zadaniem programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na terenie gminy, nadających się do finansowania ze środków zewnętrznych. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za realizację których odpowiedzialne są władze gminy (zadania własne). Równocześnie jednak wskazano bardzo wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego, aż po konkretne podmioty gospodarcze, mimo, że realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu gminnego i nie jest związana z angażowaniem środków z budżetu gminy (zadania koordynowane). Trzecią grupę stanowią zadania wspierane, tzn. zadania mieszczące się w kategorii koordynowanych, lecz przewidziane do ewentualnego dofinansowania z budżetu gminy.

Program ochrony środowiska dla gminy Kiwity nie jest dokumentem prawa miejscowego, lecz opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej aktualizacji (nie rzadziej, niż co 2 lata). Zakres celów, priorytetów i zadań dobrano w taki sposób, by z jednej strony były one zbieżne z zapisami przyjętymi w programie powiatowym i wojewódzkim, z drugiej jednak strony – umożliwiały asymilację zewnętrznych środków finansowych w zakresie szerszym niż wynikające z aktualnych możliwości budżetowych gminy Kiwity.

Wykorzystane materiały, informacje i literatura

    - Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2000. część I rok 1999

    - Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w latach 1999-2000. część II rok 1999

    - Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2001

    - Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2002

    - Wstępna diagnoza sytuacji i uwarunkowań rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu lidzbarskiego – rok 2003. Autor: AB Consulting - 10-691 Olsztyn ul. Władysława Gębika 85/2

    - Strategia rozwoju powiatu lidzbarskiego na lata 2001-2016 – rok opracowania 2000

    - Program naprawy stanu środowiska na obszarach wiejskich powiatu lidzbarskiego w zakresie ochrony powietrza „Mała Emisja II” Załącznik do Uchwały Nr 36/VI/03 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r.

    - Strategia ekoenergetyczna powiatu lidzbarskiego. Zespół autorski: Andrzej Koniecko, Józef Białuski, Hanna Uzar, Iwonna Ficek, Teresa Buzar, Alina Kukuła, Wojciech Michańczyk, Stanisław Rawiński, Ireneusz Sławiński, Wiesław Tkaczuk

    - Sprawozdanie z realizacji ,,Programu modernizacji dróg w województwie warmińsko - mazurskim na lata 2002-2005" Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 2003 rok

    - Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r.,

    - Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 opracowana przez Radę Ministrów i przyjęta uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 433),

    - Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 2002 r.,

    - Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006, Ministerstwo Środowiska, 2000,

    - Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, projekt, Ministerstwo Środowiska 2000,

    - Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, Warszawa, 1999 r.,

    - Kodeks dobrej praktyki rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002,

    - Kleczkowski A.S., 1990, Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, Instytut Hydrologii i Geologii Inż. AGH Kraków,,

    - Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 1980,

    - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2001r. PIG, Wa-wa 2002 r.

    - II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, 2000 r.,

    - „Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2004-2006” IV.2004 r.