Plan działania dla Gminy Kiwity w zakresie dostosowania otoczenia budynku i wnętrza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

| Lp. | Zakres | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | OTOCZENIE BUDYNKU - komunikacja prywatna: - Wyznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami w najbliższym sąsiedztwie wejścia dostępnego dla wszystkich użytkowników, w odległości maksymalnie 50 m, a rekomendowanej 10 m. - Miejsca postojowe powinny mieć gładką i antypoślizgową nawierzchnię, pozbawioną zmian poziomów i zjazdów w obrębie miejsca postojowego. Powinny być także dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i posiadać odpowiednie wymiary. - Zaleca się oznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami kolorem niebieskim oraz obniżenie krawężników. | II kwartał 2024 -IV kwartał 2024 |
| 2 | STREFA WEJŚCIOWA DO BUDYNKU - Wejście Główne: - Ciąg pieszy prowadzący do budynku powinien mieć oznaczenia fakturowe lub kolorystyczne. - Zaleca się obniżenie krawężników i wyznaczenie ciągu pieszego do wejścia. - Wejście powinno być oznakowane piktogramem informującym o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. - Instalacja drogowskazów do budynku (pionowych lub poziomych). - Usunięcie luźnych wycieraczek. - Umieszczenie ścieżek dotykowych i pól uwagi dla osób niewidomych lub zastosowanie rozwiązania dźwiękowego opisu przestrzeni. | II kwartał 2024 -IV kwartał 2024 |
| 3 | STREFA WEJŚCIOWA DO BUDYNKU - Wejście boczne - Drzwi wejściowe do placówki od strony podjazdu dla niepełnosprawnych - Modernizacja ciągu pieszego dla zapewnienia ciągłości chodnika. - Oznaczenie ciągu pieszego oznaczeniami fakturowymi lub kolorystycznymi. - Obniżenie krawężników. - Oznakowanie drzwi. - Instalacja drogowskazów do budynku (pionowych lub poziomych). - Umieszczenie ścieżek dotykowych i pól uwagi dla osób niewidomych lub zastosowanie rozwiązania dźwiękowego opisu przestrzeni. | II kwartał 2024 -IV kwartał 2024 |
| 4 | WEJŚCIE BOCZNE - Drzwi wejściowe do placówki od strony podjazdu dla niepełnosprawnych - Utrzymanie progu do drzwi wejściowych poniżej 20 mm. - Kontrastowe pochwyty w stosunku do barwy drzwi. | II kwartał 2024 -IV kwartał 2024 |
| 5 | POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA - Wyposażenie pochylni w krawężniki lub alternatywne rozwiązanie zapobiegające zsunięciu się kół wózka o wysokości 0,07 m. - Przedłużenie pochwytów o 0,30 m poza długość pochylni. - Zastosowanie pochwytów o kolorze skontrastowanym względem otoczenia, min. 30 LRV. - Umieszczenie oznaczeń dotykowych na końcach poręczy pochylni dla osób niewidomych. - Usztywnienie pochylni i zmniejszenie oczek kraty do maksymalnych wymiarów 20x20 mm. - Zastosowanie faktury ostrzegawczej o szerokości min. 40 cm i maks. 60 cm na odległość 50 cm przed początkiem i końcem pochylni. - Doświetlenie pochylni. | II kwartał 2024 -IV kwartał 2024 |
| 6 | KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU: - Likwidacja uskoków na korytarzach. - Drzwi wewnętrzne powinny mieć szerokość min. 0,90 m i wysokość 2,00 m, a próg o wysokości nieprzekraczającej 0,02 m (rekomendowane progi do 0,01 m). - Skontrastowanie framug lub skrzydeł drzwiowych względem ścian. - Zastosowanie klamek i uchwytów łatwych w obsłudze jedną ręką i niewymagających mocnego ściskania lub przekręcania. - Usunięcie progów drzwiowych powyżej 20 mm. - Modernizacja posadzki, aby miała właściwości antypoślizgowe również w warunkach zawilgocenia. - Umieszczenie tabliczek informacyjnych w formie wizualnej i dotykowej (alfabet Braille'a) informujących o funkcji pomieszczeń. - Zastosowanie dużych i kontrastowych napisów informacyjnych na drzwiach lub obok drzwi. - Dopuszczenie doposażenia korytarzy w pola uwagi, , pulpity ze szkłem powiększającym, infografiki, tablice typu "Tu jesteś". - Modernizacja toalety dla lepszej dostępności. | II kwartał 2024 – III kwartał 2025 |
| 7 | KOMUNIKACJA PIONOWA W BUDYNKU: - Usunięcie kwiatów ze spoczników. - Kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia schodów. - Umieszczenie oznaczeń brajlowskich na poręczach schodów informujących o numerze kondygnacji. - Zakończenie pochwytów schodowych w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (zaokrąglenie/wywinięcie w dół). - Oznaczenie numerem każdej kondygnacji w widocznym miejscu. - Przebudowa klatki schodowej lub stworzenie klatki schodowej zewnętrznej zgodnie z prawem budowlanym i uniwersalnym projektowaniem. | II kwartał 2024 – III kwartał 2025 |
| 8 | TOALETA DOSTĘPNA: - Utworzenie toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. - Montaż przewijaka | II kwartał 2024 – III kwartał 2025 |
| 9 | BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I EWAKUACJA: - Umieszczenie informacji o drogach ewakuacji w formie dotykowej (system oznaczeń wypukłych/brajlowskich). - Podawanie wszystkich komunikatów przez centralny system nagłośnieniowy również poprzez pętle indukcyjne. - Instalacja świetlnego i dźwiękowego systemu powiadamiania alarmowego w razie pożaru. | II kwartał 2024 – III kwartał 2025 |
| 10 | DOSTĘP DO INFORMACJI: - Informacje o numerze piętra: - Umieszczenie czytelnych informacji o numerze piętra na poszczególnych kondygnacjach, widocznych zarówno dla osób poruszających się po budynku schodami, jak i windą. - Tabliczki informacyjne w piśmie Braille'a: - Oznaczenie wszystkich drzwi tabliczkami informacyjnymi w piśmie Braille'a, aby umożliwić osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z informacji. - System nawigacji przestrzennej: - Wyposażenie budynku w system nawigacji przestrzennej dla osób niewidomych, który pomoże im orientować się w przestrzeni i poruszać się po budynku. - Czytelność informacji: - Zapewnienie czytelności informacji umieszczonych na panelach elektronicznych, gablotach, tabliczkach itp. poprzez zastosowanie dużej i bezszeryfowej czcionki. - Piktogramy: - Zastosowanie piktogramów z podstawowymi funkcjami budynku oraz kierunkami do najważniejszych pomieszczeń, aby ułatwić orientację i znalezienie drogi do celu. - Dostęp do tłumacza języka migowego: - Zapewnienie bezpośredniego lub zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego w budynku, aby umożliwić komunikację z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi. - Przeszkolenie personelu: - Przeszkolenie personelu z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, tak aby byli w stanie efektywnie komunikować się i wspierać osoby z niepełnosprawnościami. - Instrukcje dotyczące komunikacji: - Przygotowanie instrukcji dotyczących komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami w formie drukowanej i elektronicznej, które będą dostępne dla personelu. - Rozkład pomieszczeń w budynku: - Zastosowanie dedykowanych elementów ułatwiających orientację, poruszanie się i znalezienie drogi do celu w budynku. - Znajomość podstaw języka migowego: - Przeszkolenie personelu z podstaw języka migowego, aby umożliwić komunikację z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi. - Infografiki dotyczące sposobów komunikacji: - Wprowadzenie infografik łatwo dostępnych dla personelu w formie drukowanej, które będą prezentować różne sposoby komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami. - Tablica informacyjna przed wejściem do budynku: - Montaż schematu lub tablicy informacyjnej w pobliżu wejścia do budynku, która będzie zawierać informacje dotyczące układu przestrzennego budynku. - Ogólnodostępne materiały dotyczące dostępności placówki: - Umieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczących dostępności budynku, miejsc parkingowych, możliwości skorzystania z pomocy oraz plików tekstowych i nagrania w Polskim Języku Migowym opisujących zakres działalności podmiotu. - Możliwość skorzystania z pomocy asystenta: - Przeszkolenie lub wyznaczenie osoby, która będzie sprawować funkcję asystenta dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówce. | I 2024 – XII 2025 |